2021年山东省职业院校技能大赛

中职组“网络布线”赛项规程

一、赛项名称

赛项名称：网络布线

赛项组别：中职组

赛项归属产业：信息传输、软件和信息技术服务业

二、竞赛目的

（一）推动专业建设

网络布线系统是现代智慧城市、智慧社区、智能建筑、智能家居、智能工厂和现代服务业的基础设施和神经网络，实践表明网络系统的故障70%发生在布线系统，直接决定人们上网的速度和稳定性，当前行业急需大批掌握网络布线系统安装施工和运维服务等的技能人才，网络布线也是中职学校信息技术类计算机应用、计算机网络技术、网络安防系统安装与维护、通信系统工程安装与维护、物联网技术应用专业的核心课程和学生就业方向。

（二）对接工作过程

网络布线赛项基于真实的工程案例和典型工作任务，按照一个完整网络布线工程项目的生命周期设计竞赛内容，包括项目设计、安装施工、运维管理和工程应用等。具体划分为7个竞赛模块，包括网络布线速度竞赛、网络布线工程设计、配线端接工程技术、建筑群子系统布线安装、干线子系统布线安装、配线子系统布线安装和项目管理，涵盖了一个完整的综合布线系统，体现了专业核心知识与技能点。

（三）引入国际标准

网络布线赛项技术规范完整全面，竞赛内容贴近工程实际，赛题和评分标准对接国际标准、国家标准、1+X职业技能标准和专业教学标准，同时借鉴世界技能大赛的职业技能标准和技术规范。设置了网络布线速度竞赛，包括铜缆端接和光纤熔接速度竞赛，将个人竞技与团队竞技融为一体，展示了实际工程工作模式，提高了参赛选手的个人操作能力和团队合作能力。增加了光纤布线系统题量和比重，以及工程组织与管理、计划与设计、速度、工艺、安全与健康等内容。引入了智能布线管理系统应用和光纤链路测试技术等行业最新技术，提高了选手新技术、新工艺、新规范应用能力。提升了竞赛难度，加大了竞赛时长，既兼顾了中国特色，又融合了世赛理念。

（四）检验教学质量

通过大赛全面考核参赛选手的专业技能和综合能力。主要考核网络布线工程设计能力，铜缆跳线制作和光纤熔接质量与速度，铜缆测试/复杂链路搭建与测试，建筑群子系统布线安装、干线子系统布线安装、配线子系统布线安装等工程施工安装能力，数字摄像机、电话机和AP的安装调试等工程实战应用能力，智能布线管理系统和光纤链路测试等工程运维能力，以及工程组织与管理能力、人际关系和沟通能力、规划和设计能力、质量和安全意识、应变能力和团队精神等。

（五）助力教学改革

通过网络布线赛项及成果资源转化，引领教学改革，促进赛教融合，对接1+X证书，育训结合、书证融通。为参赛选手提供展示网络布线技能水平的平台，培养大批高素质技能人才。提升专业教师的实践技能，培养大批网络布线优秀师资。拓展中职学校的专业视野，使之明确行业企业对人才的需求和标准。充分展现职教改革成果及师生良好精神面貌，扩大职业教育社会影响力，促进通过职业教育在全社会弘扬工匠精神。引导学校、企业产教融合、校企合作，引领中职信息技术类专业建设紧密对接新一代信息技术产业链、创新链,提升学生专业能力素质与企业用人标准的吻合度,以适应新一轮科技革命、产业变革及新经济发展,为在新形势下全面提高信息技术类专业教学质量、扩大就业创业、推进经济转型升级、培育经济发展新动能做出新贡献。

三、竞赛内容

（一）竞赛内容概要

网络布线赛项基于真实的网络布线工程案例和典型工作任务，按照相关国际标准、国家标准、1+X职业技能标准和专业教学标准要求，借鉴世界技能大赛的职业技能标准和技术规范设计竞赛内容，划分为7个竞赛模块，全部为实操考核项目，既能体现世界技能大赛的比赛内容，又能体现网络布线课程的教学目标。

网络布线赛项要求参赛选手在6小时内，根据给定的项目要求，进行网络布线系统工程项目设计，完成网络布线速度竞赛、链路搭建、线槽、线管、插座、模块、配线架等常用器材安装施工、铜缆布线和端接、光缆布线、光纤熔接和冷接、光缆及铜缆的测试等工作任务。具体竞赛内容如下：

| 序号 | 竞赛模块 | 竞赛内容 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块A | 网络布线 速度竞赛 | 1.铜缆端接速度竞赛 2.光纤熔接速度竞赛 | 10% |
| 模块B | 网络布线 工程设计 | 1.信息点点数统计表编制 2.网络布线系统图设计 3.信息点端口对应表编制 4.网络布线系统施工图设计 5.材料统计表编制 | 8% |
| 模块C | 网络布线 配线端接工程技术 | 1.测试链路端接 2.复杂链路端接 3.光纤链路长度测试 | 13% |
| 模块D | 建筑群 子系统 布线安装 | 1.CD-BD光纤配线架安装 2.CD-BD室外光缆布线、理线、绑扎、固定 3.CD-BD室外光缆开缆、固定、熔接、盘纤 4.CD-BD大对数电缆布线、理线、绑扎、固定 5.CD-BD大对数电缆端接 6.CD-BD建筑群子系统标签设置 | 16% |
| 模块E | 干线 子系统 布线安装 | 1.FD机柜与配线架安装 2.BD-FD线管安装 3.BD-FD皮线光缆布线与光纤快速连接器制作 4.BD-FD大对数电缆布线与端接 5.BD-FD双绞线电缆布线与端接 6.BD机架语音交换机跳线制作与安装 7.BD机架智能布线管理系统跳线制作与安装 8.BD-FD干线子系统标签设置 | 11% |
| 模块F | 配线 子系统 布线安装 | 1.FD-TO线槽/线管安装 2.FD-TO数据信息点链路布线与端接 3.FD-TO语音信息点链路布线与端接 4.FD-TO配线子系统标签设置 5.网络跳线制作与安装 6.语音跳线制作与安装 7.电话分机安装与调试 8.网络摄像机安装与调试 9.智能布线管理系统配置 10.无线AP安装与调试 | 37% |
| 模块G | 网络布线 项目管理 | 1.现场设备、材料、工具，堆放整齐、有序 2.安全施工、文明施工、合理使用材料 | 5% |

四、竞赛方式

（一）本赛项为团体赛，每支参赛队由2名选手（设队长1名）和不超过2名指导教师组成，不得跨校组队，同一学校相同项目参赛队不得超过1支，指导教师须为本校专兼职教师。

（二）本赛项7个模块在1天内进行比赛，竞赛场次为2场，竞赛时间为6小时，第一场3小时（模块A、B、C、D、G），第二场3小时（模块E、F、G）。要求参赛队在规定时间内，按照竞赛题目要求完成竞赛任务，选手分工由各参赛队自行决定。

抽签在每场竞赛开赛前30分钟进行。抽签顺序号在竞赛前1天领队会抽取。

五、竞赛流程

（一）日程安排

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞赛 前1日 | 09:00-12:00 | 参赛队报到，安排住宿，领取资料 | 酒店 |
|  | 14:00-15:00 | 领队会 | 承办校 |
|  | 15:00-16:00 | 参赛队熟悉赛场 | 赛场 |
|  | 16:00 | 检查封闭赛场 | 赛场 |
| 竞赛 当天 （第一场） | 07:30 | 参赛队到达竞赛集合地点 | 指定地点 |
|  | 07:30-07:40 | 大赛检录 | 指定地点 |
|  | 07:40-07:50 | 第一次抽签加密（抽顺序号） | 指定地点 |
|  | 07:50-08:00 | 第二次抽签加密（抽工位号） | 指定地点 |
|  | 08:00-08:10 | 依次进入赛场 | 赛场 |
|  | 08:10-08:20 | 选手清点竞赛材料并签署确认表 | 赛场 |
|  | 08:20-08:30 | 选手领取比赛任务 | 赛场 |
|  | 08:30-11:30 | 正式比赛（模块A、B、C、D、G） | 赛场 |
|  | 11:40-12:10 | 参赛选手午餐时间 | 赛场 |
| 竞赛 当天 （第二场） | 12:20-12:30 | 选手领取比赛任务 | 赛场 |
|  | 12:30-15:30 | 正式比赛（模块E、F、G） | 赛场 |
|  | 15:30-17:30 | 申诉和仲裁 | 赛场 |
|  | 17:30 | 开始竞赛评分 | 赛场 |
| 竞赛 后1日 | 08:30-9:30 | 成绩发布会 | 承办校 |

（二）竞赛流程

六、竞赛命题

本赛项建立赛题库。赛题库按照要求，于开赛前一个月，在山东省职业院校技能大赛网：http://sdskills.sdei.edu.cn/公布5套赛题，赛题库赛卷数量不少于5套，各套赛卷的重复率不超过50%。

比赛前三天由专家组从公开的试题库中建立赛卷库，各套赛卷的重复率不超过50%。正式赛卷于比赛前一天内，把赛卷库赛卷随机排序后，在监督工作组的监督下，由裁判长指定相关人员抽取正式赛卷与备用赛卷。比赛结束后一周内，通过赛项比赛结束后一周内，正式赛卷（包括评分标准）通过山东省职业院校技能大赛官网（http://sdskills.sdei.edu.cn/）公布。

比赛完成后，参赛队不得将赛卷带离赛场，由现场裁判对赛卷进行回收。

七、竞赛规则

（一）参赛队及参赛选手资格

按照《山东省教育厅等4部门关于举办2021年山东省职业院校技能大赛的通知》有关规定。参赛队可配指导教师，指导教师不得超过2人，指导教师须为本校专兼职教师。

（二）竞赛规则

1.参赛选手应严格遵守赛场纪律，服从指挥，着竞赛服装，仪表端庄整洁，爱护赛场的设备和器材，严格遵守安全操作规程，防止发生安全事故。

2.参赛选手按工位号进入相应的竞赛工位（后称赛位），禁止进入其它赛位，比赛期间选手不再变更赛位。

3.参赛选手进入赛位后，首先仔细检查竞赛设备和器材，然后填写赛位器材确认表，如果发现问题请举手联系现场裁判解决。赛位检查完毕后领取比赛任务，比赛正式开始后方可进行相关操作。

4.比赛正式开始前，不能预先裁剪缆线、无尘纸等，不得做标签或任何可辨识的记号，不得进行安装螺丝等任何装配工作。

5.参赛队自行决定选手分工、工作程序。竞赛过程中不得随意离开赛位，有问题举手联系现场裁判解决，不允许使用移动通信设备、智能设备、个人笔记、参考书籍等材料。

6.参赛选手必须遵守安全操作规程，安全操作工具和设备。在操作光纤时，必须佩戴护目镜。比赛期间不得佩戴任何珠宝饰物（项链、耳环、戒指等）。不在高空摆放任何工具和可坠落物品。安全使用梯子，人字梯必须撑开到位才能使用。

7.参赛选手必须严格遵守操作规程，确保人身和设备安全，并接受裁判员的监督和指示,如遇问题举手联系现场裁判解决。若因选手原因造成设备故障无法继续比赛时，裁判长有权决定终止该队比赛；若非因选手原因造成设备故障时，由裁判长视具体情况作出裁决。

8.竞赛结束前5分钟，参赛队检查和完善竞赛任务，整理工具和清洁场地。竞赛结束后，参赛选手应立即停止所有操作，不得以任何理由拖延时间，竞赛赛卷留在赛位的工作台上，禁止带走赛位原有任何物品。

（三）赛事规定

1.参赛选手和指导教师必须遵守赛项规程和相关要求。

2.领队负责管理参赛选手和指导教师。严格遵守大赛制度，有效管理参赛选手和指导教师，遵守申诉与仲裁程序。

3.专家、裁判、监督和仲裁人员必须按制度规定履行职责，严格执行保密制度、遵守竞赛规程，公平公正履职。

4.赛务工作人员必须遵守规章制度，认真负责履行有关赛务岗位职责。

八、竞赛环境

竞赛现场设置竞赛区、裁判区、服务区、技术支持区、观摩区等，必须符合疫情防控要求。

（一）竞赛工位

竞赛工位内设有竞赛操作平台，每个竞赛工位配备220V电源（带漏电保护装置）。每个竞赛工位16平方米左右，赛位独立，标明编号,选手操作互不干扰，竞赛设备、材料、工具等直接分发到竞赛工位，竞赛工位数量根据参赛队数量确定。赛场采光、照明、通风良好，温度湿度适宜，留有出入和消防通道。工位间距和场地空间必须符合疫情防控要求。

（二）竞赛环境

赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入，避免发生意外事件。竞赛现场应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护，承办单位应制定疫情防控等应急预案，并提供保证应急预案实施的条件，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

（三）其他区域

场外互动区可设置成果展示区、体验区，设直播观摩区让院校师生和社会人员观看比赛。场内设观摩区，在不影响选手竞赛的前提下组织领队或指导教师有序观摩。

九、技术规范

网络布线赛项竞赛内容贴近工程实际，赛题和评分标准符合教学标准、行业标准，选拔规格符合职业技能标准，满足职业岗位需求。

（一）教学标准

中等职业学校信息技术类专业教学标准

（二）行业标准

| 序号 | 标准号 | 中文标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 50311-2016 | 综合布线系统工程设计规范 |
| 2 | GB/T 50312-2016 | 综合布线系统工程验收规范 |
| 3 | GB 50174-2017 | 电子信息系统机房设计规范 |
| 4 | GB/T 29269-2012 | 信息技术 住宅通用布缆 |
| 5 | GB/T 34961.2-2017 | 信息技术 用户建筑群布缆的操作和实现 第2部分：规划和安装 |
| 6 | GB/T 34961.3-2017 | 信息技术 用户建筑群布缆的操作和实现 第3部分：布光缆测试 |
| 7 | ISO/IEC 11801-1-2017 | 《信息技术 用户基础设施结构化布线》 |

（三）职业技能标准

1.1+X《综合布线系统安装与维护职业技能等级标准》。

2.世界技能大赛信息网络布线项目世界技能职业标准“WSOS”（WorldSkills Occupational Standards）。

3.“信息通信网络线务员”职业（中国职业分类4-04-02-02）国家职业技能标准。

十、技术平台

（一）硬件平台

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 技术平台参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络综合布线实训装置 | 企想QX-WLSX | 网络综合布线实训装置参数： 1.整套设备采用全钢无骨架结构拼接而成，表面设计有高硬度螺丝孔、通孔、条孔、穿线孔、凹槽等，模拟真实工程现场实际环境，设备组成U型实训环境，并提供充足的比赛区域外形尺寸≥长2448mm×高2450mm×宽1224mm； 2.钣金需采用1.5mm加厚型钢板，数控冲铣网孔、采用非铁磁性材质，不能自燃，保障赛场的安全性和稳定性。采用预镀工艺，阳极氧化产品的膜厚不低于10μm，电泳涂漆产品的膜厚不低于17μm，粉末喷涂的涂层厚度不超出40-120μm范围，氟碳漆喷涂产品应在二涂以上，不低于30μm。 3.实训工位整体色调一致、整个系统采用烤漆工艺，确保产品不易生锈、易维护和保养； 4.模块化设计，标准连接件，积木式架构，可随意组装成各种结构，便于维护、拆卸和运输；采用多通孔工艺，组合更加牢固，保障安全性。 5.网络综合布线实训装置.表面设有60X60毫米的安装孔用来固定安装各种线管、插座、线槽等，实训过程只需要采用螺丝安装保证无尘操作。 6.网络综合布线实训装置表面设有20毫米通孔、100毫米条孔、20毫米穿线孔、100毫米凹槽等，能快速安装网络布线系统的机柜、信息插座、线管、线槽。 7.网络综合布线实训装置正上方开有进管孔直径20毫米，由桥架引20mmPVC管弯折操作后通过进管孔进入模。 8.网络综合布线实训装置必须满足国家相关标准，最下层的安装面板必须开孔与地面的地脚螺栓固定，以保证使用安全。 9.同时支持通无线AP、网络摄像头、电话机等设备安装。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 网络配线实训装置 | 企想QX-WLPX | 网络配线实训装置参数： 1.开放式42U机架结构有Φ50穿线孔、Φ20穿线孔、手孔、通孔，方便链路搭建穿线实训。 外形尺寸：长600mm，宽600mm，高2000mm 2.钣金采用≥1.5mm加厚型钢板，数控冲铣网孔、便于学生组装设备及布线安装。 3.整体色调一致、整个系统采用烤漆工艺，确保产品不易生锈、易维护和保养。 4.模块化设计，标准连接件，积木式架构，便于维护、拆卸和运输。 5.网络配线实训装置表面设有60毫米的安装孔与Φ20×20安装孔用来安装各种线管、插座、线槽等，实训过程只需要采用螺丝安装保证无尘操作； 6.网络配线实训装置顶盖设有60毫米的安装孔与Φ20×20安装孔用来安装各种线管、插座、线槽及桥架敷设； 7.配套设备： (1) 42U开放式机架-1套； (2) 6U网络跳线测试仪-1台； (3) 8口POE交换机-1台； (4)智能管理系统-1套； (5)8口程控交换机-1台:机架式，2进8出; (6)1U 24口非屏蔽网络配线架-1个； (7)1U 110型语音配线架-2个； (8)1U 理线器-2个； (9)1U 12口光纤配线架-1个； (10)1U 24口光纤配线架-1个； (11)1U 220V/10A PDU电源插座-1个； (12)无线AP-1个； (13)网络摄像头-1个； (14)电话机-2台； (15)工具托盘-1个。 8.6U网络跳线测试仪： 输入电压: 外部电源适配器DC12V能够同时测量4根以上屏蔽或非屏蔽的RJ45网络跳线的每芯电气连接性能，完成4组以上网络链路测试，每芯线都有对应的指示灯显示通断情况和线序，能够测试屏蔽或非屏蔽网络跳线和链路。包括三类、五类、超五类、六类等网络跳线链路。 9.POE交换机-1台：机架式交换机；8端口。 10.智能管理系统： (1)能够对综合布线工程进行智能管理，可视图形化界面，实时查看配线架连接关系，通过端口不同颜色指示灯显示连接状态，链路断路、错误连接均能实时输送报警信息。 (2)包括智能管理单元1台、智能配线架2个、智能跳线6根。 3)智能布线管理软件：监测网络链路的通断与数据传输信息，发生故障时可通过软件进行检测并反馈故障信息。 11.程控交换机：机架式，2进8出。 12.无线AP：86型面板式。 13.网络摄像头：枪式、带支架。 14.电话机：壁挂式。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 光缆配线端接实训装置 | 企想QX-GLPX | 光缆配线端接实训装置： 1.开放式42U机架结构设置有Φ50穿线孔、Φ20穿线孔、手孔、通孔，方便链路搭建穿线实训。外形尺寸：长600mm，宽600mm，高2000mm 2.钣金采用≥1.5mm加厚型钢板，数控冲铣网孔、便于学生组装设备及布线安装； 3.整体色调一致、整个系统采用烤漆工艺，确保产品不易生锈、易维护和保养； 4.模块化设计，标准连接件，积木式架构，便于维护、拆卸和运输； 5.网络配线实训装置表面设有60毫米的安装孔与Φ20×20安装孔用来安装各种线管、插座、线槽等，实训过程只需要采用螺丝安装保证无尘操作； 6.网络配线实训装置顶盖设有60毫米的安装孔与Φ20×20安装孔用来安装各种线管、插座、线槽及桥架敷设； 7.配套设备： (1) 42U开放式机架-1套； (2) 光纤时域测试平台-1台； (3) 6U压线端接测试-1台； (4) 1U 24口非屏蔽网络配线架-1个； (5) 1U 110型语音配线架-2个； (6)1U 理线器-1个； (7)1U 12口光纤配线架-2个； (8)1U 24口光纤配线架-1个； (9)220V/10A PDU电源插座-1个； (10)30米补偿光缆跳线-2根； (11)工具托盘-1个。 8.光纤时域测试平台： (1)主机控制部分：Cortex A8主控卡，主频1GHz、512M内存，1Gflash、支持100M以太网、支持Linux系统、QT界面、USB接口。 (2)4波长激光器650nm、1310nm、1490nm、1550nm激光器，包含驱动和控制模块。 (3)4通道光功率测量，测试范围+10～-40dBm，绝对精度+/-0.5dB，相对精度+/-0.1dB，波长测量范围800～1700nm，校准波长1310、1490、1550nm。 (4)测距模块：支持高速短脉冲测距支持内部计数，支持最大5Km光纤长度测试，事件盲区≤3m，衰减盲区≤20m，测距精度±0.2米。 (5)能够测试各种光纤跳线和复杂光纤链路的通断、损耗和长度，能够同时搭建多路多种复杂光纤链路，进行光纤通信系统安装和测试实训。 9.6U压线端接测试仪：输入电压: 外部电源适配器DC12V能够完成6组非屏蔽双绞线的复杂链路端接测试，每芯线都有对应的指示灯显示通断情况和线序，包括跨接、反接、短路、开路等各种常见故障。 | 套 | 1 |  |
| 4 | POE交换机 | TP-LINK-TL-SL3210PE | 8口POE交换机： 类型：机架式交换机，8个以太网端口，下行接口类型：以太网交换机。上行端口速率：百兆下行端口速率：百兆端口供电功能：POE供电。 包转发率：27Mpps/84Mpps， 交换容量：336Gbps/2.56Tbps 支持SNMP功能2C字段。SNMP功能与智能布线管理单元IP连接数据导向。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 程控交换机 | 国威GW-200 | 程控交换机： 最少支持4口以上进口，支持分区拨号设置、支持弹性编码接口：pstn；水晶头分机容量：不低于8口外线容量：不低于4口支持；来电显示功能带壁装电话机2台 | 台 | 1 |  |
| 6 | 光纤熔接机 |  |  | 台 | 1 | 选手自带 |
| 7 | 无线AP | 腾达w6-s | 无线AP： 支持IPv6：支持IPv6； 天线：内置天线、无线协议：WiFi 5； 供电方式：POE/DC供电； LAN输出口：千兆网口； 天线信息适用频段2.4GHz；5GHz | 个 | 1 |  |
| 8 | 网络摄像机 | 海康威视DC-2CD1201-I3 | POE网络摄像机： 夜视类型：红外夜视 智能识别：移动识别 监控类型：枪机监控 像素：100万 焦距：支持30米红外 供网方式：网线 供电方式：电源供电 防水等级：IP67 带壁装支架 | 个 | 1 |  |
| 9 | 综合布线工具箱 | 企想QX-ZHBX | 综合布线工具箱参数： 1.外形尺寸：长520mm，宽315mm，高185mm。 2.铝合金箱体，内根据实际工具尺寸，海绵开模包含工具： (1)网络压线钳，RJ45口/RJ11口2把； (2)网络打线钳（单口） 2 把； (3)2米钢卷尺-2把，测量长度； (4)活络扳手，150mm(6寸) 2 把； (5)螺丝刀 6*150十字头，带磁性2把； (6)壁纸刀，裁割用2 把； (7)手持锯弓和配套钢锯条1套； (8)钢锯条5根； (9)能手测试仪1个； (10)9V电池1个； (11)线管剪，PVC管裁断用1把； (12)老虎钳，夹持物件1把； (13)尖嘴钳，清理5对连接块用1把； (14)欧式斜嘴钳1把； (15)剪刀1把； (16)镊子1把； (17)不锈钢角尺300mm 1把； (18)条形水平尺230mm 1把； (19)弯管器Φ20 1把； (20)计算器1个； (21)Φ10钻头2个； (22)Φ8钻头2个； (23)Φ6钻头2个； (24)十字批头2个； (25)压线钳1把； (26)五对打线刀1把； (27)剥线器2把； (28)开模工具箱。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 光纤工具箱（冷接） | 企想QX-GQGJ | 光纤工具箱（冷接）参数： 1.外形尺寸：长 360mm，宽 280mm，高 140mm。 2.铝合金箱体，内根据实际工具尺寸，海绵开模包含工具： (1) 皮线光缆开剥器 1把； (2) 光纤剥皮钳 1把； (3) 横向开缆刀 1把； (4) 光纤切割刀 1把； (5) 剪刀1把； (6) 蛇头钳 1把； (7) 横向束管刀 1把； (8) 内六角扳手 2把； (9) 洗耳球 1个； (10) 记号笔 1支； (11) 酒精泵瓶 1只； (12) 微型螺丝刀 1把； (13) 定长器 1套； (14) 导轨条 1套； (15) 笔式切割刀 1把； (16) 酒精布 20个； (17)光纤棉签1包； (18) 红光笔1支； (19) 工具箱 1个。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 电动工具箱 | 博世120-LI | 电动工具箱参数： 手枪钻1把、2块充电电池、1个充电器、2个10字批头。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 竞速工具包 | 企想定制 | 1.压线钳（宝工CP-376TR）2把； 2.打线刀（三堡HT-324B）2把； 3.剥线器（宝工8PK-CT001）2把； 4.水口钳1把； 5.大头剪刀1把。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 人字梯 | 企想定制 | 人字梯参数： 1.铝合金材质高1.5米； 2. 4阶以上用于登高。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 耗材 | 国产 | 1.双绞线电缆； 2.光缆：24芯室外光缆、室内光纤； 3.25对大对数电缆； 4.线管、线槽； 5.底盒：86型明盒、暗盒； 6.网络模块模块； 7.面板等。 备注：本公司承诺提供以上竞赛材料符合国家标准。 | 批 | 1 |  |
| 15 | 计算机 | 国产台式计算机 | 操作系统Windows10旗舰版（64bit中文版），处理器2.2GHz以上，内存4GB以上，硬盘500GB以上，外设U口不少于4个，有线千兆以太网卡1个，无线网络适配器1个，显示器分辨率1024x768像素或以上。 | 台 | 1 |  |

（二）软件平台

| 序号 | 软件类别 | 软件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户端操作系统 | Windows10旗舰版（64bit中文版） | 试用版 |
| 2 | 解压缩软件 | WinRAR6.0（64bit中文版） | 免费版 |
| 3 | 文档处理软件 | WPS Office 2019 专业版 | 试用版 |
| 4 | IE浏览器 | Internet Explorer11 | 试用版 |
| 5 | 截图工具 | snipastev2.5 | 免费版 |
| 6 | 制图软件 | AutoCAD2016、Microsoft Visio2016 | 试用版 |

十一、成绩评定

竞赛评分严格按照公开、公平、公正的原则，重点考察参赛选手网络布线工程设计能力、施工能力，以及工程组织与管理、计划与设计、功能完成情况、速度、工艺、安全与健康等。

（一）分值分配

模块A：网络布线速度竞赛（占分10%）。

模块B：网络布线工程设计（占分8%）。

模块C：网络布线配线端接工程技术（占分13%）。

模块D：建筑群子系统布线安装（占分16%）。

模块E: 干线子系统布线安装（占分11%）。

模块F：配线子系统布线安装（占分37%）。

模块G：网络布线项目管理（占分5%）。

（二）评分方法

1.参赛队成绩由裁判组统一评定。裁判组遵照大赛执委会要求成立，设裁判长1名，加密裁判、现场裁判和评分裁判若干名，评分裁判每2人为1组进行独立评判，每组裁判完成规定模块全部参赛队评分，保证评判公平。

2.整体评分工作采取分步得分、累计总分的积分方式，分别计算模块得分，只记录团队分数，不计参赛选手个人得分。

3.在竞赛过程中，参赛选手如有不服从裁判判决、扰乱赛场秩序、舞弊等不文明行为的，由裁判长按照规定扣减相应分数，情节严重的取消比赛资格，比赛成绩记0分。

4.为保障成绩评判的准确性，监督组对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不低于15%。监督组需将复检中发现的错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。若复核、抽检错误率超过5%，裁判组需对所有成绩进行复核。

5.最终竞赛成绩经复核无误，裁判长、监督长签字确认后，在指定地点，以纸质形式向全体参赛队进行公示，各参赛队无异议后在闭赛式上予以宣布。

6.本赛项各参赛队最终成绩由承办单位信息员录入赛务管理系统。承办单位信息员对成绩数据审核后，将赛务系统中录入的成绩导出打印，经赛项裁判长审核无误后签字。承办单位信息员将裁判长确认的电子版赛项成绩上传赛务管理系统，同时将裁判长签字的纸质打印成绩单报送大赛执委会。

7.赛项结束后专家工作组根据裁判评分情况，分析参赛选手在竞赛过程中对各个知识点、技能点的掌握程度，并将分析报告报送大赛执委会办公室，执委会办公室根据实际情况适时公布。

8.赛项每个竞赛环节裁判评分的原始材料和最终成绩等结果性材料经监督组人员和裁判长签字后装袋密封留档，并由赛项承办院校封存，委派专人妥善保管。

（三）裁判人员具体需求

| （四）裁判职责、分工 序号 | 专业技术方向 | 知识能 力要求 | 执裁、教学、 工作经历 | 专业技术职称 （职业资格等级） | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络 | 熟悉网络 布线技术 | 具有省级或行业职业技能竞赛执裁经验，从事网络布线相关工作5年以上 | 中级及以上专业技术职称或高级职业资格 | 10 |
| 2 | 通信 工程 | 熟悉网络 通信技术 | 具备省级或行业职业技能竞赛执裁经验，从事通信工程相关工作5年以上 | 中级及以上专业技术职称或高级职业资格 | 3 |
| 裁判总人数 |  | 13 |  |  |  |

1.加密裁判。负责组织参赛队抽签并对参赛队的信息进行加密、解密。加密裁判不得参与评分工作。一次加密和二次加密各1人。

2.现场裁判。按规定维护赛场纪律，按操作规范做好赛场记录，填写赛场情况记录表。对参赛队的现场及环境安全负责。

3.评分裁判。负责对参赛队的竞赛作品等进行评定。评分裁判每2人为1组进行独立评判，每组裁判完成规定模块全部参赛队评分，保证评判公平。

十二、赛场预案

（一）设备预案

竞赛过程中出现设备故障等意外情况时，现场裁判需及时确认情况，安排技术支持人员进行处理，现场裁判登记详细情况，填写补时登记表，报裁判长批准后，可安排延长补足相应选手的比赛时间。赛场预留2个备用工位及充足的备用器材，当出现非选手原因造成的设备故障等意外情况时，经现场裁判认可，裁判长确认，由赛场技术支持人员予以及时更换。

（二）试题预案

竞赛试题在监督长监督下抽取，由专家组印制，按照5%的比例准备备用卷；赛场中发现试题缺页、不清，可以向监督长报备，裁判长同意的情况下启动备用试题，并做好记录工作。

（三）成绩预案

成绩预案为保证成绩录入环节的正确性，比赛成绩分两人各自录入，比较一致后才作为最终成绩。

（四）赛场保障

竞赛时各参赛队独立作业，某个赛位出现意外境况不会影响其它赛位正常比赛，不会由此对成绩产生影响。赛场双路供电，设有应急医疗点。参赛选手出现创伤或病症，应及时通知现场裁判，现场裁判及时通知医护人员到场，诊断后决定是否继续参加比赛。如果退出比赛，保留发病之前的比赛成绩。如果遇到紧急情况需要输散，保留现场，听从裁判长指挥，跟随工作人员有序前往疏散出口，疏散时禁用电梯。

（五）疫情防控预案

所有赛项相关人员，包括参赛队、专家组、裁判组、现场管理人员等需在报到时向赛项执委会提交本人签字的《个人健康状况承诺书》和通信大数据行程卡或本人健康绿码，由承办校统一为参赛队提供参赛卡证。并在赛区入口处设置体温测量设备，体温正常的人员才能进入竞赛区域。

在竞赛过程中，如有突发疫情发生，应启动（六）应急安全预案。

（六）应急安全预案

比赛期间发生大规模意外事故和安全问题，发现者应第一时间报告赛项执委会，赛项执委会应采取中止比赛、快速疏散人群等措施避免事态扩大，并第一时间报告大赛执委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由大赛执委会决定。

（七）赛项安全

按照《全省职业院校技能大赛工作手册》的有关要求，赛项执委会采取切实有效的措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

1.组织机构

（1）成立由赛项执委会主任为组长的赛项安全保障小组，成员包括承办院校主抓安全的校领导、学生工作处、后勤处、保卫处、合作企业技术工程师等相关人员。

（2）与地方行政、交通、司法、安全、消防、卫生、食品、质检等相关部门建立协调机制，制定应急预案，及时处置突发事件，保证比赛安全进行。

2.赛项安全管理要求

（1）赛项合作企业提供的器材、设备应符合国家有关安全规定，并在比赛现场安排技术支持人员，保障赛项设备安全稳定。

（2）在竞赛工位张贴安全操作说明，并由裁判长在比赛开始前10分钟宣读安全操作说明。

（3）评判期间，对所有涉及相关人员进行封闭管理，直至赛项评分结束。所有涉及竞赛赛题的人员必须签署保密协议。

（4）赛题在监督组的监督下进行印刷，并存放在承办校具有双锁保密室的保密铁柜内，由赛项执委会指定专人和保密室负责人共同负责保管。

（5）赛题领取必须由专人在赛项监督人员的监督下于考前30分钟内到保密室领取赛卷，并核对好数量，查验赛卷的密封是否完整，做好移交工作。

（6）竞赛用的所有赛卷、成绩评定过程材料等都要回收，并妥善保存在赛项承办院校。

（7）赛项所有裁判与参赛队住宿须在不同酒店。在竞赛当天进入赛场相关区域前，由赛项执委会工作人员收缴裁判所有通信设备，直至评判结束，监督审核签字，成绩提交后再归还裁判。

（8）竞赛期间，除现场裁判外，其余裁判由赛项执委会统一安排休息场所。在此期间，裁判人员不得随意出入，避免与参赛队代表取得联系。

3.比赛环境

（1）赛项执委会在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办院校赛前按照赛项执委会要求排除安全隐患。

（2）赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入，发生意外事件。比赛现场内参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

（3）承办院校提供保障应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、坠物、用电量大、易发生火灾等情况的赛项，明确制度和预案，并配备急救人员与抢救设施。

（4）严格控制与赛项无关的易燃易爆以及各类危险品进入比赛场地，不许随便携带书包进入赛场。

（5）配备先进的仪器，防止有人利用电磁波干扰比赛秩序。大赛现场需对赛场进行网络安全控制，以免场内外信息交互，充分体现大赛的严肃、公平和公正性。

（6）赛项执委会会同承办院校制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中如存在人员密集、车流与人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，增加引导人员，并开辟备用通道。

（7）大赛期间，赛项承办院校在赛场设置医疗医护工作站。在管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

（8）参赛选手、赛项裁判、工作人员严禁携带通讯、摄录设备和未经许可的记录用具进入比赛区域，如确有需要，由赛项承办单位统一配置，统一管理。赛项根据需要配置安检设备，对进入赛场重要区域的人员进行安检，在赛场相关区域安放无线屏蔽设备。

4.生活条件

（1）比赛期间，原则上由赛项承办院校统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办院校须尊重少数民族参赛人员的宗教信仰及文化习俗，根据国家相关的民族、宗教政策，安排好少数民族参赛选手和教师的饮食起居。

（2）比赛期间安排的住宿场所应具有旅游业经营许可资质。

（3）大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由赛项执委会负责。赛项执委会和承办院校须保证比赛期间选手、指导教师、裁判员和工作人员的交通安全。

（4）赛项的安全管理，除必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

5.组队责任

（1）各学校组织参赛队时，须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

（2）各学校参赛队组成后，须制定相关安全管理制度，落实安全责任制，确定安全责任人，签订安全承诺书，与赛项承办单位共同确保参赛期间参赛人员的人身财产安全。

（3）各参赛单位须加强对参赛人员的安全管理及教育，并与赛场安全管理对接。

6.处罚措施

（1）赛项出现重大安全事故的，停止承办单位的赛项承办资格。

（2）因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其参赛资格。

（3）参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

（4）赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十三、申诉与仲裁

大赛采取二级仲裁机制。各赛项设赛项仲裁工作组，大赛执委会设仲裁委员会。各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁工作组提出申诉。申诉主体为参赛队领队。申诉启动时，领队向赛项仲裁工作组递交亲笔签字同意的书面申诉报告。申诉报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

提出申诉的时间应在竞赛结束后（选手赛场竞赛内容全部完成）2小时内，超过时效不予受理。赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由市（高职院校）领队向仲裁委员会提出申诉。仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

十四、竞赛观摩

网络布线赛项设置公开观摩区，使用大屏幕实时转播现场实况。

竞赛环境依据竞赛需求和职业特点设计，在竞赛不被干扰的前提下开放部分赛场，现场观摩应遵守如下纪律：

1.观摩人员需由赛项执委会批准，佩戴观摩证件在工作人员带领下沿指定路线、在指定区域内现场观赛。

2.文明观赛，不得大声喧哗，服从赛场工作人员的指挥，杜绝各种违反赛场秩序的不文明行为。

3.观摩人员不得同参赛选手、裁判交流，不得传递信息，不得采录竞赛现场数据资料，不得影响比赛的正常进行。

4.对于各种违反赛场秩序的不文明行为，工作人员有权予以提醒、制止。

十五、竞赛直播

网络布线赛项全过程、全方位安排现场直播，并设直播观摩区让院校师生和社会人员观看比赛，通过现场转播到侯考室。邀请媒体采访优秀选手、优秀指导教师、裁判专家和企业人士，并留档作为赛事成果之一。

十六、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队应该参加赛项承办单位组织的各项赛事活动。

2.在赛事期间，领队及参赛队其他成员不得私自接触裁判，凡发现有弄虚作假者，取消其参赛资格，成绩无效。

3.所有参赛队须按照要求按时完成赛项评价工作。

4.对于有碍比赛公正和比赛正常进行的参赛队，视其情节轻重，给予警告、取消比赛成绩、通报批评等处理。

5.参赛队应按时参加赛前会议，不得无故缺席。

6.参赛队认为存在不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及工作人员的违规行为等情况时，须由带队指导教师向赛项仲裁工作组提交书面申诉材料。各参赛队指导教师应带头服从和执行申诉的最终仲裁结果，并要求选手服从和执行。

（二）指导教师须知

1.指导教师应该根据专业教学计划和赛项规程合理制定训练方案，认真指导选手训练，培养选手的综合职业能力和良好的职业素养，克服功利化思想，避免为赛而学、以赛代学。

2.指导老师应及时查看大赛网络信息发布平台有关赛项的通知和内容，认真研究和掌握本赛项竞赛规程、技术规范和赛场要求，指导选手做好赛前的一切技术准备和竞赛准备。

3.指导教师应该根据赛项规程要求做好参赛选手保险办理工作，并积极做好选手的安全教育。

4.指导教师参加赛项观摩等活动，不得违反赛项规定进入赛场，干扰比赛正常进行。

（三）参赛选手须知

1.参赛队欲提前结束比赛，应由队长向现场裁判员举手示意，由裁判员记录比赛终止时间，比赛终止后，不得再进行任何与比赛有关的操作。

2.参赛选手应按有关要求如实填报个人信息，否则取消竞赛资格。

4.参赛选手应认真学习领会本次竞赛相关文件，自觉遵守大赛纪律，服从指挥，听从安排，文明参赛。

5.参赛选手请勿携带与竞赛无关的电子设备、通讯设备及其他资料与用品进入赛场。

6.参赛选手应按照规定时间抵达赛场，凭学生证和身份证检录，按要求入场，不得迟到早退，遵守比赛纪律，以整齐的仪容仪表和良好的精神风貌参加比赛。

7.参赛选手应增强角色意识，科学合理分工与合作。

8.参赛选手应按有关要求在指定位置就坐，在确认竞赛内容和现场设备等无误后在裁判长宣布比赛开始后参与竞赛，如果违规先行做诸如制作缆线等任何操作，经裁判提示注意后仍无效，将酌情扣分，情节严重的经裁判长批准后将立即取消其参赛资格，由此引发的后续问题由参赛队承担。

9.参赛选手必须在指定区域，按规范要求操作竞赛设备，严格遵守比赛纪律。如果违反，经裁判提示注意后仍无效，将酌情扣分，情节严重的终止其比赛。一旦出现较严重的安全事故，经裁判长批准后将立即取消其参赛资格。

10.在竞赛过程中，确因计算机软件或硬件故障，导致操作无法继续的，经裁判长确认，予以启用备用计算机、设备或工具，由此耽误的比赛时间将予以补时。经现场技术人员、裁判和裁判长确认，如因个人操作导致设备系统故障，不予以补时处理。

11.竞赛时间终了，选手应全体起立，结束操作。将资料和工具整齐摆放在操作平台上，经与裁判签字确认，工作人员清点后可离开赛场，离开赛场时不得带走任何资料。

12.竞赛期间，未经赛项执委会批准，参赛选手不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访。参赛选手不得将竞赛相关信息私自公布。

（四）工作人员须知

1.树立服务观念，一切为选手着想，以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风，在赛项执委会的领导下，按照各自职责分工和要求认真做好岗位工作。

2.所有工作人员必须佩带证件，忠于职守，秉公办理，保守秘密。

3.注意文明礼貌，保持良好形象，熟悉赛项指南。

4.自觉遵守赛项纪律和规则，服从调配和分工，确保竞赛工作的顺利进行。

5.提前30分钟到达赛场，严守工作岗位，不迟到，不早退，不无故离岗，特殊情况需向工作组组长请假。

6.熟悉竞赛规程，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照应急预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

7.工作人员在竞赛中若有舞弊行为，立即撤销其工作资格，并严肃处理。

8.保持通讯畅通，服从统一领导，严格遵守竞赛纪律，加强协作配合，提高工作效率。