第十六届山东省职业院校技能大赛

中职组“智能制造设备技术应用”赛项规程

一、赛项名称

赛项名称：智能制造设备技术应用

赛项组别：中职组（教师赛）

赛项归属产业：装备制造大类

二、竞赛目的

为贯彻党的二十大报告要“推进新型工业化，加快建设制造强国”和国家“十四五”规划“推动制造业高端化、智能化、绿色化”等文件精神，适应高端装备制造产业数字化、网络化、智能化发展新趋势，对接新产业、新业态、新模式下高端装备制造业高质量发展对技术技能人才需求，遵循“提升职业院校师生技术技能水平、培育工匠精神”的设赛宗旨，按照《全国职业院校技能大赛执行规划（2023—2027年）》相关要求，制订“智能制造设备技术应用”赛项规程。

通过竞赛引导中等职业学校将企业完整的工作任务转化成教学内容，将传统重讲授轻实践的教学模式转向“做中学、做中教”项目案例教学，将职业技能作为专业核心能力进行培养，推动中等职业学校智能制造设备技术相关专业“双师型”师资队伍建设，精准对接高端装备制造业重点领域的人才需求，检验中等职业学校校装备制造大类专业复合型技术技能人才培养成效，促进装备制造大类专业三教改革，实现“岗、课、赛、证”融通，全面提升教育教学质量。

三、竞赛内容

以工业机器人、智能视觉系统、输送带追踪系统等智能制造设备为核心，融合可编程控制器（PLC）、人机交互终端（HMI）、快换工具、气压驱动等先进制造技术，以机器人在智能制造行业中最典型的零部件装配为应用背景，开展智能制造设备的安装调试、集成应用、运行维护、质量控制等任务，同时兼顾考核选手智能制造设备中典型基础应用：码（拆）垛、涂胶、力控等任务。

竞赛为团体赛，每队2名选手，在4.5小时内完成竞赛内容，竞赛内容包含3个模块，对应1个技术平台，具体内容及成绩比例如下：

模块一	智能制造设备安装与调试       （30分）

任务一  智能制造设备的机械装调  （12分）

任务二  智能制造设备的电气装调	 （ 8分）

任务三  智能制造设备的建模仿真	 （10分）

模块二	智能制造设备的维护及维修     （22分）

任务一  智能制造设备维修测试	 （ 6分）

任务二  智能制造设备维护验证	 （16分）

模块三	智能制造设备的程序编制与运行 （48分）

任务一  产品的涂胶              （ 8分）

任务二  产品的码垛              （ 8分）

任务三  产品零部件装配与仓储    （24分）

任务四  产品生产优化与安全      （ 8分）

赛项模块、比赛时长及分值配比见表1。

表1  赛项模块、比赛时长及分值配比表

| 模块 |  | 主要内容 | 比赛时长 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 | 智能制造设备安装与调试 | 任务一 智能制造设备的机械装调 按照系统生产布局，完成指定单元的机械安装、气路连接和调试。 任务二 智能制造设备的电气装调 完成智能制造设备指定单元的电气连接和调试。 任务三 智能制造设备的建模仿真 利用仿真软件对智能制造设备进行布局搭建与仿真验证。 | 60分钟 | 30分 |
| 模块二 | 智能制造设备的维护及维修 | 任务一 智能制造设备维修测试 完成机器人的零点标定、工具TCP标定、工件坐标系标定等。 任务二 智能制造设备维护验证 完成智能制造设备的力控、视觉分拣、输送线跟踪、RFID读写等功能的验证。 | 45分钟 | 22分 |
| 模块三 | 智能制造设备的程序编制与运行 | 任务一 产品涂胶 编写工业机器人程序、PLC程序，完成触摸屏设计，完成产品的基础涂胶、定制涂胶工艺流程 任务二 产品码垛 编写工业机器人程序、PLC程序，完成触摸屏设计，完成产品的基础码垛、定制码垛工艺流程。 任务三 产品零部件装配与仓储 根据任务完成一套柔性加工装配智能制造设备的安装调试，需要完成PLC、触摸屏、视觉及工业机器人程序编写与调试，实现产品零件检测、装配、加盖、螺丝锁固及出入库任务。。 任务四 产品生产优化与安全 对智能制造设备的工艺流程、生产效率进行优化，实现全自动化生产。根据使用安全要求开发检测光栅和急停报警功能。 | 165分钟 | 48分 |

四、竞赛方式

- （一）竞赛形式

竞赛采用线下比赛形式。

- （二）组队方式

竞赛以团体赛方式线下进行。每支参赛队2名选手，参赛选手须为中等职业学校教龄2年以上（含）的在职教师，不限性别，不得跨校组队。教师赛不设指导教师。

- 竞赛流程

- （一）竞赛流程安排

具体的竞赛日期，由省执委会统一规定，本赛项竞赛3天，竞赛日程表如表2所示。

表2 竞赛流程安排

| 日期 | 时间 | 事项 | 地点 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 9:00-14:00 | 参赛队报到 | 住宿酒店 | 参赛队 |
|  | 15:30-16:30 | 领队会、场次抽检 | 会议室 | 参赛队、裁判长、监督长、仲裁长、加密裁判 |
|  | 16:30-17:00 | 熟悉赛场 | 竞赛场地 | 参赛队 |
|  | 17:00 | 封闭赛场 | 竞赛场地 | 裁判长、监督长、仲裁长 |
| 第二天 | 7:00-7:15 | 竞赛相关人员到达竞赛场地并完成参赛队检录（第一场一次加密） | 竞赛场地 | 一次加密裁判、工作人员、监督 |
|  | 7:15-7:30 | 竞赛队伍抽签（第一场二次加密） 赛前准备 | 竞赛场地 | 二次加密裁判、工作人员、监督 |
|  | 7:30-12:00 | 正式比赛 | 竞赛场地 | 裁判长、现场裁判、技术人员、监督、仲裁 |
|  | 12:00-17:00 | 参赛队退场、午餐、演示、裁判评分及设备恢复 | 竞赛场地 | 裁判长、技术人员、监督、仲裁、评分裁判 |
|  | 17:30 | 封闭赛场 | 竞赛场地 | 裁判长、监督长、仲裁长 |
| 第三天 | 同第二天日程安排 |  |  |  |

注：竞赛流程根据最终报名情况安排。

- （二）竞赛流程示意图

图1 竞赛流程图

- 竞赛命题

（一）赛项专家组负责本赛项赛题的编制工作。赛题编制遵从公开、公平、公正原则。

（二）赛项公开赛题库，赛题库不少于5套试卷，于赛前20天在山东省职业院校技能大赛官网（http://sdskills.sdei.edu.cn）上发布。

- 竞赛规则

- （一）选手报名

1. 参赛选手报名资格按照《山东省教育厅等 4 部门关于举办第十六届山东省职业院校技能大赛的通知》（鲁教职函〔2023〕47 号）规定。

2. 参赛选手报名获得确认后不得随意更换。如遇特殊情况，需更改报名信息，需由本地教育行政部门于开赛前10个工作日向大赛执委会提交申请，经审批通过后由工作人员统一退回修改。

- （二）熟悉场地

在比赛日前一天，参赛队在工作人员带领下，携带身份证件，按照规定路线有序进入赛场。任何人员只能在指定区域观察，不得进入赛位，不得触碰赛位内所有物品。

- （三）正式比赛

1.赛程开始前，裁判长会集中所有选手宣布竞赛注意事项和竞赛安全要求，并当众解封竞赛任务书，由现场裁判发放竞赛任务书。

2.赛程前十分钟选手经裁判长允许进入工位，按设备清单检查竞赛设备、机械电气元件、工具、耗材、文具用品等，不得做与竞赛任务相关的事情。

3.所有人员在赛场内不得有影响选手完成工作任务的行为。参赛选手未经现场裁判许可不得随意离开赛位，使用文明用语，不得言语攻击裁判和赛场工作人员。

4.参赛选手须严格遵守安全操作规程，确保人身及设备安全。参赛选手因个人误操作造成人身安全事故和设备损坏时，裁判长有权中止该参赛队比赛。如非选手个人因素出现设备故障而无法比赛，由裁判长视具体情况做出裁决，若裁判长确定设备故障可由技术支持人员排除后继续比赛，则按规定酌情补时；若无法排除则予以启用备用设备。

5.每个赛程选手退场时不得将任务书、草稿纸、耗材工具等任何赛位物品带出赛场。

6.为确保竞赛流程顺畅，智能制造设备技术应用任务在独立平台中进行，采用独立封闭竞赛环境，由2位参赛选手同时完成。

- （四）成绩评定

成绩评定过程中，选手根据裁判要求展示竞赛成果和任务完成情况。裁判严格按照评分表，依照选手实际发生的动作情况完成评定过程，确保公平公正。选手不得围观和议论其他选手评定情况。

裁判不得将选手表现和评定结果泄露。工作人员根据裁判要求配合评定工作，不得擅自进入赛位影响评判过程。

- （五）结果公布

记分员将解密后的各参赛队结果汇总，经裁判长、监督仲裁组长签字后，按照赛项指南中明确的地点、时间进行公布。公示时间为2小时。结果公布无异议后，由监督仲裁组长在汇总结果单上签字，在闭赛式上公布。

- 竞赛环境

- （一）整体环境要求

1.竞赛场地平整、明亮、通风良好、温度适宜，设有监控。

2.赛场设有医疗站、灭火器和备用电源。

3.场地面积应不低于300㎡。

- （二）竞赛工位要求

单个竞赛工位面积不小于20㎡（5m*4m），标有竞赛工位号码，各个工位有隔断分开，工位过道间距至少2m以上，设立不少于1个备用工位。

- 技术规范

- （一）相关知识与技能

1.工业机器人技术。

2.机电设备安装与调试。

3.传感器技术。

4.PLC自动控制技术。

5.气动控制技术。

6.运动控制技术及精确定位控制技术。

7.视觉检测、识别及定位技术。

8.HMI人机组态技术。

9.网络总线技术。

10.RFID检测技术。

11.结构化编程及虚拟仿真技术。

12.伺服驱动系统原理与应用。

13.智能装备与产线单元模块的现场安装和调试。

- （二）参考相关职业标准和技术标准

1.机械设备安装工国家职业标准（职业编码6-29-03-01）

2.电气设备安装工国家职业标准（职业编码6-29-03-02）

3.工业机器人系统运维员国家职业技能标准（职业编码6-31-07-01）

4.工业机器人系统操作员国家职业技能标准（职业编码6-31-07-03）

5.工业控制系统信息安全GB/T 30976.1-30976.2

6.工业机器人坐标系和运动命名原则GB/T 16977-2005

7.工业机器人编程和操作图形用户接口GB/T 19399-2003

8.工业机器人安全规范GB/T11291-1997

9.工业机器人通用技术标准GB/T 14284-1993

10.电气设备用图形符号GB/T 5465.2-1996

11.机械安全机械电气设备第1部分GB 5226.1-2002

12.工业通信网络现场总线规范第2部分：物流层规范和服务定义GB/T 16657.2-2008

13.教学仪器设备安全要求总则GB 21746-2008

14.世界技能大赛机电一体化项目专业技术规范

15.工业机器人集成应用职业技能等级标准

16.工业机器人操作与运维职业技能等级标准

- （三）专业教学标准

1.《职业教育专业简介》（2021年版）

2.《中等职业学校专业教学标准》

- 技术平台

按照第十六届山东省职业院校技能大赛规程编制要求，本赛项技术平台与《2023年全国职业院校技能大赛入库企业、合作企业名单（第二批）》公布的该赛项合作企业提供的技术平台一致。赛项技术平台提供方为以下三家，参赛队可任选其一。

- 山东栋梁科技设备有限公司DLDS-277智能制造设备技术应用平台

1.主要技术参数

| 序号 | 名称 | 主要规格和功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人1 | 具体6个自由度、串联关节型工业机器人；工作范围700mm；额定负载7kg；重复定位精度0.02mm； 安全性包括安全停、紧急停、2通道安全回路监测、3位启动装置。扩展安全：安全现场总线，工具位置、速度和方向监督，轴心位置和速度监控，停顿监督。 采用先进的工业机器人控制软件；采用高级工业机器人编程语言；内置16路输入/16路输出的数字量I/O模块。 示教器采用图形化彩色触摸屏；操纵杆；热插拔，运行时可插拔，USB储存器支持带时间标记登录，支持远程服务； | 1台 |
| 2 | 快换工具单元 | 1）快换连接盘：机器人手臂安装有快换连接主盘，可实现不同工具间无需人为干涉自动完成切换，气路不少于4路，额定负载6kg，厚度42mm，重量140g； 2）快换夹具架：主要由铝合金放置架、定位销组成，工位≥6工位； 3）快换绘图笔夹具：含有工具端快换副盘与快换连接主盘配套，总长约128mm，外壳为铝合金材质，可以配合轨迹图纸实现模拟零件外壳涂胶的轨迹编程实训，可更换笔芯设计且笔芯可10mm窜动防止碰撞损坏； 4）快换单吸盘夹具：含有工具端快换副盘与快换连接主盘配套，总长≥120mm，结构为铝合金材质，直径吸盘≤10mm，可稳固抓取各种形状的异形零件； 盖板； 5）快换吸盘夹具2：含有工具端快换副盘与快换连接主盘配套，总长≥110mm，结构为铝合金材质，吸盘数量≥2，吸盘直径≥8mm，可稳固抓取盖板； 6）快换手指夹具：含有工具端快换副盘与快换连接主盘配套，可稳固抓取搬运码垛物料，总长140mm，夹头为铝合金材质，采用气动驱动，内径16mm，重复精度±0.01mm，闭合夹持力34N，开闭行程6mm； 7）快换力控手指夹具：含有工具端快换副盘与快换连接主盘配套，带三维力控传感器，可稳固抓取齿轮物料，验证其力控装配功能，总长170mm，夹头为铝合金材质，采用气动驱动，内径16mm，重复精度±0.01mm，闭合夹持力34N，开闭行程6mm； 8）快换螺丝刀夹具：含有工具端快换副盘与快换连接主盘配套，结构为铝合金材质，可实现对M4沉头螺钉的锁紧； 9）标定针：SKD11模具钢精加工件，强度高，不易损坏，与快换主盘连接，用于机器人工具坐标系的标定及视觉坐标变换标定，精度更高； | 1套 |
| 3 | 码垛单元 | 主要由存储区、原料区、以及任务料块组成，物料块有圆柱形、正方形、长方形三种，操作者可根据需要选择摆放，机器人通过吸盘夹具按要求拾取物料块进行码垛任务；自由组合码垛形式及样式； | 1套 |
| 4 | 智能视觉检测系统 | 1）工业相机不低于两套，且像素不低于320万，具有总线通信功能，至少包含TCP/IP、MODBUS-TCP、UDP三种通讯协议，能够与PLC通讯，可检测物品形状、颜色、缺陷、OCR文字识别，要求采用国产品牌。 镜头：25mm焦距和8mm焦距，不低于400万像素； 2）光源：条形光源。光源控制器：具有4通道输出，支持232控制协议； 3）视觉控制器：处理器Intel E3845；内存：4GB DDR3L；存储：32GB SSD； | 1套 |
| 5 | 异形件分拣装配任务单元 | 1) 异形件原料库：主要分为两个区，原料区和回收区，主要用来放置异形件和回收异形件； 2) 异形件装配检测模块：安装检测单元内含4个功能相同的装配检测工位，包含气缸驱动的定位板及气缸驱动的检测灯，与工业机器人配合完成异形件的安装及检测功能，4个工位的安装由铝型材搭建的框架支撑，包含有红、绿两色指示灯，用于在检测完成后提示安装是否有误、是否有缺陷； 3) 锁螺丝模块：主要提供M4螺丝，配合电动锁螺丝夹具完成锁螺丝任务； 4) 料库：主要包括成品库、废品单元及盖板原料库； 5) 异形件产品：由底盒、盖板及各种大小三角形、矩形等零部件组成； | 1套 |
| 6 | 减速机力控装配任务单元 | 1）打磨机单元：应主要由铝制安装底座、铝型材基体、铝制打磨机安装座、黑色POM打磨机固定座等组成； 2）减速机单元：主要由减速机座、齿轮轴、齿轮等各零件组成，为本系统装置提供工业机器人减速机装配对象； 3）减速机装配单元：主要由铝型材支撑，能够同时支撑打磨机单元和减速机单元； 4）三维力传感器：三维力传感器能同时检测三维空间的三个力信息(Fx、Fy、Fz)，通过控制系统可以检测抓物体的重量，以及在抓取操作中是否有滑动、振动等。 额定量程≤5KG； | 1套 |
| 7 | 智能转运、分拣任务单元 | 1)自动供料：主要由金属安装底座、PVC料筒、料架、推料舌块、推料气缸、电磁阀等组成； 2）传输单元：主要安装底座、铝型材、传输带、电机、编码器、气缸、电容传感器、光电传感器、电感式传感器、光纤传感器、光纤放大器等组成； | 1套 |
| 8 | 电气控制系统 | 1) PLC：采用高性能PLC实现集成控制，国际知名品牌，模块化设计，IO至少14入、10出，100 KB工作存储器； 2）触摸屏：采用不小于7英寸真彩触摸屏，接口具有RS232/485，USB，与PLC采用以太网通讯； 3）控制面板 含启动、停止、复位、急停、手/自动等按钮，可实现对设备运行操作； | 1套 |
| 9 | RFID模块 | DC24V供电；LED液晶显示，读卡信息可通过模块自带LED显示，初始默认显示RFID卡的卡号和数据以及错误指令，可根据错误指令快速的定位错误原因；该RFID模块在不同的状态下有相对应的声音提示，用户可以根据提示音来判断RFID读写器的 当前状态；通信方式，RFID读写器提供MODBUS_TCP或MODBUS_RTU两种标准的通信协议。 要求投标现场带RFID模块进行演示或者是视频的操作演示。 | 1套 |
| 10 | 监控系统 | 1）摄像头：采用400万星光级1/3”CMOS，2.8mm焦距高清网络摄像头,支持POE供电，RJ45接口，配套支架； 2）内存容量：≤256GB； 3）监控固定杆： U型半球监控支架， 自由伸缩：范围1m-2m， 材质：全铝材质，表面喷漆处理； | 1套 |
| 11 | 气动系统 | 气动系统主要由空压机、电磁换向阀、调压过滤器等组成。 空压机：功率0.75KW，储气罐容量24L；流量135L/min，额定排气压力0.7MPa.噪音≤68dB(A)（单台空压机启动时关闭出气阀门）。 | 1套 |
| 12 | 安全防护 | 1）安全光栅：光轴数目≤12，光轴间距≤20，电压DC24V，响应时间：＜5ms； 2）三色警示灯：颜色：红/黄/绿，电压DC24V； | 1套 |

- 2.工装器具技术规格

配置工具箱1、卷尺1、万用表1个、内六角扳手1套、呆扳手2、一字螺丝刀1、十字螺丝刀1、微型螺丝刀组装1套、水口钳1把。

- 3.软件版本信息

（1）PLC编程软件：TIA Portal V16

（2）HMI编程软件：MCGS

（3）离线编程仿真软件：RobotStudio

- 北京华航唯实机器人科技股份有限公司CHL-DS-03智能制造设备技术应用平台

1.主要技术参数

| 序号 | 名称 | 主要规格和功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人1 | 具体6个自由度、串联关节型工业机器人；工作范围580mm；额定负载3kg；重复定位精度0.01mm； 安全性包括安全停、紧急停、2通道安全回路监测、3位启动装置。 采用先进的工业机器人控制软件；采用高级工业机器人编程语言；内置16路输入/16路输出的数字量I/O模块。 示教器采用图形化彩色触摸屏；操纵杆；热插拔，运行时可插拔 | 1台 |
| 2 | 快换工具单元 | 工具快换系统：机器人手臂安装有法兰端快换模块，可实现不同工具间无需人为干涉自动完成切换，6路气动信号，额定负载3kg，厚度38mm，重量125g； 胶枪工具：含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，总长140mm，外壳为铝合金材质，可以配合轨迹图纸实现模拟零件外壳涂胶的轨迹编程实训，可更换笔芯设计且笔芯可10mm窜动防止碰撞损坏； 夹爪工具：含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，可稳固抓取搬运码垛物料，总长140mm，夹头为铝合金材质，采用气动驱动，内径16mm，重复精度±0.01mm，闭合夹持力34N，开闭行程6mm； 吸盘工具：含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，总长110mm，结构为铝合金材质，6mm直径吸盘1个，20mm直径吸盘2个，可稳固抓取各种形状的芯片零件及盖板； 锁螺丝工具：含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，结构为铝合金材质，可实现对M4内六角螺钉的锁紧； 吸盘工具1：快换工具负载为3kg；附带一个真空吸盘，对芯片进行吸附；工具加长处理，便于拾取芯片时避开干涉； 吸盘工具2：快换工具负载为3kg；具有多个吸盘对成品进行多点吸附；多个吸盘保证吸附稳定性； 夹取工具1：快换工具负载3kg；夹取气缸为三爪气缸，气动驱动，三爪具有自动定心功能，可稳定夹取。 夹取工具2：快换工具负载为3kg；夹取气缸为手指气缸，气动驱动； TCP校准工具：用于机器人参数标定。 | 1套 |
| 3 | 码垛单元 | 原料台由铝型材配合碳钢导槽构成，利用高度差实现物料自动排列，可满足最多6个物料的存储； 码垛台由台面和支撑构成，台面为POM，尺寸110mm×110mm×15mm，采用铝合金型材支撑，高度160mm，可满足多种形式的码垛； 包含模拟物料，材质POM，尺寸65mm×32.5mm×15mm，数量6个，采用工形设计方便夹爪夹持，可实现在两个码垛台间的搬运、码垛实训。 | 1套 |
| 4 | 视觉检测单元 | 1）视觉检测采用CCD拍照检测，有效像素数1600×1200，彩色检测，摄像面积7.1mm×5.4mm，场景数128个，可存储图像数43张，可利用流程编辑功能制作处理流程，支持串行RS-232C和网络Ethernet通讯，提供高速输入1点、高速输出4点、通用输入9点和通用输出23点的并行通信，提供DVI-I监控输出； 2）提供环形光源，内圆直径≥76mm，外圆直径120mm，供电电压24V； 3）视觉检测结果和采集图像信息通过显示器即时显示，方便视觉检测参数调整和状态监控。 | 1套 |
| 5 | 装配检测单元 | 1) 安装检测单元内含4个功能相同的装配检测工位，可与工业机器人配合完成PCB异形芯片的安装及检测功能，4个工位的安装由铝型材搭建的框架支撑 2) 安装检测工位整体尺寸为410mm×190mm×180mm，结构为铝合金材质，分为底板、安装平台和检测支架 3) 安装平台安装在双列线性滑轨上，宽度9mm，长度300mm，采用气动驱动，内径16mm，有效行程200mm，安全保持力140N 4) 检测支架升降由气动驱动，内径16mm，有效行程20mm，安装有LED导光板，尺寸为100mm×100mm×1.5mm，可在检测过程中亮起 5) 底板安装有红、绿两色指示灯，用于在检测完成后提示安装是否有误、芯片是否有缺陷。 | 1套 |
| 6 | 螺丝供料单元 | 1）采用全自动设计，旋转式分料设计，螺丝供给速度快，机器震动小，稳定的螺丝供料和取料效果； 2）供料速率约为1粒/秒； 3）可实现对M4内六角螺钉的稳定供料； 4）外形尺寸约为205.5mm×149mm×122.4mm，净重约为3kg。 | 1套 |
| 7 | 原料料库 | 1) 单层共4个料区，可分别用于存放异形芯片零件、盖板和PCB电路板 2) 整体弧形设计，内圆半径500mm，方便机器人抓取物料。 | 1套 |
| 8 | 操控面板 | 1) 提供工作站启动、停止、模式控制和急停按钮，可实现对设备运行操作； 2) 提供故障及设备运行状态指示灯； 3) 提供多个故障设置点，可模拟不同情况下的故障； 4) 提供多个电路信号及气路信号的快接插口，可以方便完成电气接线及调试训练； 5) 包含工业HMI触摸屏作为人机交互接口，显示器为7英寸TFT，分辨率800×480，亮度350，对比度500:1，背光类型LED，触控面板类型为4线电阻式，Flash存储器128MB，RAM存储器为128MB，处理器为 ARM RISC 528MHz，提供RS-232和RS-485串行接口。 | 1套 |
| 9 | 总控系统 | 1) 采用高性能PLC实现集成控制，国际知名品牌，模块化设计，支持最多6个模块扩展，方便升级； 2) 电气控制元件采用国际知名品牌优质产品，包含滤波、短路保险等安全机制； 3) 工作台正面提供运行安全装置，采用光栅传感器，光轴数量8，光轴间距40mm； 4) 操作过程可通过摄像头采集记录，焦距2.8mm，焦段广角，清晰度720p，感光面积1/3英寸，IP66防水防尘，可通过WiFi连接云端监控，监控信息可存储在扩展存储卡中； 5) 供气系统功率600W，排气量118L/min，最大压力8bar，储气罐24L，噪音52db，静音无油，配套知名品牌气路控制元件和真空元件，2套气泵。 | 1套 |
| 10 | 工业机器人2 | 不低于以下配置: 1）具有6个自由度，串联关节型协作机器人； 2）工作半径不低于706mm； 3）额定负载≥3kg； 4）重复定位精度≤0.02mm； 机器人重量≤13.8kg； 5）防护等级;IP54； 6）安全性：外接急停 1 路； 7）工具I/O端口：2路数字输入， 2路数字输出， 2路模拟输入； 8）控制柜I/O端口：4路数字输入，4路数字输出； 9）控制柜通讯接口: 2路 Ethernet； 10）控制柜输出电源：24V 1.5A； 11）拖动示教功能: 拖动方式： 笛卡尔空间 / 轴空间； 12）示教方式： 点位 / 连续轨迹 13）高动态力控: 笛卡尔空间 / 轴空间阻抗控制； 力控搜索运动规划； 14）通讯协议: TCP/IP 1000Mbit, Modbus TCP, Profinet, Ethernet/IP，DeviceNet,CC-Link，CC-Link IE Field Basic； | 1套 |
| 11 | 皮带输送单元 | 不低于以下要求： 1.平皮带传动，宽度200mm，输送速度可调； 2.直流减速电机×1 1）电压24V； 2）功率30w； 3.气缸定位机构 ×2 通过气缸伸缩对托盘进行定位，气缸缸径为10mm，行程为40mm； 4.光电开关×2 1）形式为距离设定型； 2）距离设定范围20-40mm（BGS min设定），20-200mm（BGS max设定）； 5.编码器 ×1 1）脉冲数：60P/R-2000P/R； 2）电压:C12～24V (-10%～+15%)波纹(p-p)5%以下； 3）保护回路：负载短路保护： 4）防护等级：P65： | 1套 |
| 12 | 芯片供料单元 | 1.芯片料盒 ×1 1)料盒结构形式为喇叭口形式； 2)具有振动功能，通过气缸伸缩进行驱动，对芯片进行无序排列； 2.光源 ×2 1)光源形式为条形； 2)功耗24V/5W, 3.光源控制器 ×1 1)电源接口：22VAC； 2)输出电压：24V； 3)可通过光源控制器对光源进行调整； 4.芯片翻转机构 ×1 1)通过夹爪气缸对芯片进行夹紧，旋转气缸进行旋转，2)机器人对芯片进行真空吸附； 3)气缸形式为手指气缸； 5.芯片定位机构×1 1)定位面具有一定斜度，利用芯片自重进行精确定位； 2)定位面进行精加工处理，降低摩擦阻力，便于芯片定位； | 1套 |
| 13 | 3D视觉检测单元 | 1.深度视觉相机×1 1）理想范围：0.2m-5m； 2）平均功耗：＜2.5W，峰值功耗＜7.0w； 3）数据传输接口：USB 3.0/USB2.0； 4）通信/供电方式:Type-C； 5）工作湿度：5% - 95%RH； 6）相对精度：≤ 2% (1280x800@2m & 81% ROI)； 7）安全性：Class1 激光； 8）散热方式：被动散热； 2.条形光源 ×1 1）颜色;W/B/R； 2）供电接口类型：SMR-03V-B； 3）外形尺寸：57x18x27mm； 4）工作温度：0-40°； 5）存储温度：-20-60°C； 6）湿度：20-85％RH； | 1套 |
| 14 | 行星齿轮装配单元 | 1）行星齿轮包括三个行星轮，一个太阳轮； 2）每个齿轮具有单独的定位位置； 3）齿轮材质为不锈钢材质； 4）所有齿轮齿形为渐开线齿形，便于生产制造。 | 1套 |
| 15 | RFID检测模块 | RFID检测模块 1) 感应头通过无线电讯号与标签之间进行非接触式的数据通信，读取或写入标签数据； 2)读写头与上位机采用Modbus-TCP通讯； 3)标签最多可存储112字节数据； 4)感应头固定在可以调节位置的支架上； | 1套 |
| 16 | 加工单元 | 1）2个电动工具，可分别对零件表面进行加工、打磨； 2）电动工具位置可以旋转，角度可调。 | 1套 |

- 2.工装器具技术规格

配置万用表1个、内六角扳手1套、螺钉旋具1套、双头钟表旋具1套、公制卷尺1、水口钳1把、尖嘴钳1把、斜口钳1把。

- 3.软件版本信息

（1）PLC编程软件：STEP 7-MicroWIN SMART V2.6

（2）HMI编程软件：EBproV6.08

（3）离线编程仿真软件：PQArt

- 武汉筑梦科技有限公司ZM-IMET-2023-A智能制造设备技术应用平台

1.主要技术参数

| 序号 | 名称 | 主要规格和功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人 | （1）采用六轴工业机器人，工作空间不小于700mm，负载不小于7kg，正负向重复定位精度不大于0.02mm； （2）机械手末端配置六自由度力学传感器，提供力学感知； （3）机械手配置气动自动快换夹具，实现多工具自由切换； （4）配套工具快换系统，可实现机器手自动切换不同类型工具， 包含胶枪、夹爪、多类型吸盘、锁螺丝等快换工具； （5）配套机器手标定工具等，可进行机器手维护与测量； （6）本体重量不大于36kg。 | 1台 |
| 2 | 检测单元 | （1）检测单元内含4个功能相同的检测工位，可与工业机器人配合完成PCB异形芯片的检测功能，4个工位的安装由铝合金结构件搭建。 （2）装配检测工位整体尺寸为不小于40mm×240mm× 200mm，结构为铝合金材质，分为底板、安装平台和检测支架； （3）样品载板安装与顶升气缸上，顶升气缸安装与水平伸缩气缸，顶升气缸采用导杆薄型气缸，缸径行程不小于32mm，行程不小于20mm，水平伸缩气缸采用导杆无杆气缸，缸径不小于16mm，行程不小于100mm，配置排气节流阀可调节气缸运行速度，配置位置感应开关，可监测样品位置状态； （4）安装有红、绿两色指示灯，用于显示检测结果。 | 1套 |
| 3 | 涂胶单元 | （1）由涂胶轨迹图、实验载板、透明防护板、单元安装底板、暂存载板、拉手、定位导套组成； （2）涂胶轨迹图包含平面内的直线、圆形、复杂曲线等轨迹，也可以方便更换3D曲面板； （3）实验载板上的涂胶轨迹由A4纸打印，可方便更换，并覆盖透明防护板，轨迹直接绘在透明防护板上，可方便擦除； （4）暂存单元至于涂胶单元上，由锥形导套定位，无需组装可自由取放并能保证较高的重复定位精度。 | 2套 |
| 4 | 回收单元 | （1）整体有铝合金结构件组装而成； （2）整体尺寸不小于100*80*90mm； （3）样品容量不小于8pcs。 | 1套 |
| 5 | 仓储单元 | （1）仓储单元由铝合金材料料库和光电传感器组成，不少于4个料位，并方便机器人搬运出入库； （2）每个库位具有光电传感器，可进行工件有无检测。 | 1套 |
| 6 | 加工单元 | （1）配置低压直流减速电机，安全无噪音； （2）加工单元由直流减速电机配套更换打磨头组成，可以对零件表面进行打磨或去毛刺，打磨头转速200-300r/min； （3）打磨头高度可调节。 | 1套 |
| 7 | 分料单元 | （1）导杆气缸往复运动实现样品自动分料； （2）样品容量不小于8件。 | 1套 |
| 8 | 传送带单元 | （1）送带模块采用模块化设计，方便固定于实训台面上，长度不小于500mm，宽度不小于100mm，步进电机驱动，并安装每转不小于2000分辨率的编码器； （2）皮带采用白色PVC材料，皮带上安对射传感器用于触发视觉检测； （3）模块的所有电气走线美观，采用快接连接器，能够快速安装。 | 1套 |
| 9 | 装配单元 | （1）含定位气缸、定位夹具自由端、定位夹具固定端以及单元安装底板； （2）可实现零件位置、角度矫正功能以及零件固定； （3）定位气缸行程不小于20mm，执行速度可调节。 | 1套 |
| 10 | 供料单元 | （1）供料单元由多类型供料板和支撑件组成； （2）供料种类不小于8类，每类的数量不少于2个。 | 1套 |
| 11 | 码垛单元 | （1）含码垛样品料栈、样品分料气缸、码垛台、码垛物料等组成，可实现多种形式码垛功能，可调节气缸速度。 （2）码垛台由台面和支撑构成，台面为POM，尺寸不小于300mm×240mm×190mm，采用铝合金型材支撑，高度不小于160mm，可满足多种形式的码垛； （3）包含模拟物料，材质POM，尺寸不小于60mm×30mm×15mm，数量6个，采用工形设计方便夹爪夹持，可实现在两个码垛台间的搬运、码垛实训。 （4）行星齿轮包括三个行星轮，一个太阳轮； （5）每个齿轮具有单独的定位位置； （6）齿轮材质为不锈钢材质； （7）所有齿轮齿形为渐开线齿形，便于生产制造。 | 1套 |
| 12 | 柔性振动盘单元 | （1）柔性振动盘单元含抖动盘料斗、背光源、单元安装底板，可实现零件分散、集中和翻转等功能。 （2）外形尺寸不大于250mm(长)×160mm(宽)×108mm(高)，料斗区域不小于150mm(长)×120mm(宽)×25mm（深）； （3）最大载重：≥800g； （4）最大功率：≤240W； （5）LED光源颜色：白色； （6）通讯模式：ModbusRTU、ModbusTCP或IO； （7）IO数量：3路 光源，动作，送料。 | 1套 |
| 13 | 螺丝供料机 | （1）螺钉规格：M3-8圆柱头内六角螺钉； （2）供料速度每分钟不少于20颗。 | 1套 |
| 14 | 末端工具快换单元 | （1）结合方式：气动式（自锁）； （2）配套快换电接点：≥9路； （3）配套快换气路接点：≥2路； （4）可搬运重量：≥5kg； （5）投标时提供每个夹具配套夹具详细设计图。 | 1套 |
| 15 | ### 电控单元 | （1）电控模块包含所有实训所需的空开、电源、PLC、触摸屏、驱动器、电磁阀等，所有的电气组件放置在下方的电控柜，同时需要接线的输入输出和气阀控制点均布置在桌面上，并带接错保护； （2）PLC工作存储器100KB，装载存储器4MB，保持性存储器10KB，本体集成I/O：数字量14点输入/10点输出，模拟量2路输入，位存储器：8192个字节，信号模块扩展：8个，最大本地I/O-数字量：284，最大本地I/O模拟量67，高速计数器：6个高速计数器（3 个高达 100 kHz；3 个高达 30 kHz），高速脉冲输出点数/最高频率：2点/100KHz（DC/DC/DC型），PIC支持PROFINET通信，自带1个以太网通信端口，实数数学运算执行速度：2.3us/指令，布尔运算执行速度：0.08us/指令； （3）触摸屏不小于7英寸。TFT液晶显示LED背光，分辨率不低于1024*768像素，独立通讯，支持RS232、RS485、以太网等通讯方式，可实现多屏一机，支持U盘下载程序。 | 1套 |
| 16 | ### 力控传感器 | （1）测量范围：Fx、Fy、Fz：≥200N，Mx、My、Mz：≥8Nm； （2）重复精度误差：小于0.1%FS（投标环节提供对应的标定数据证明将给予加分）； （3）外圈直径：≤80mm； （4）厚度：≤40mm； （5）重量：≤300g； （6）过载容量：≥300%； （7）供电电压：9~24V； （8）通讯接口：RS422、RS485、MODBUS、工业以太网、USB等； （9）能够通过力控传感器完成每个功能模块或单元的位置精确补偿。 | 1套 |
| 17 | ### RFID模块 | （1）最大感应距离：≥8cm； （2）读卡频率：高频13.56M ； （3）供电方式：宽幅电压9-36V； （4）协议模式：MODBUS RTU； （5）功耗：<2W，电流<0.08A； （6）读卡速度：卡在感应区0.08S。 | 1套 |
| 18 | ### 智能视觉模块-视觉控制器 | （1）立式安装方便接线，直接安装在型材台面之上； （2）采用高性能i5八代多核处理器，内存不低于8G，硬盘不低于120G SSD硬盘，可同时支持两路USB3.0相机和四路PoE GigE相机同时采集； （3）自带光耦隔离GPIO（8IN、8OUT）、两路RS232/485接口； （4）支持TCP/IP、EtherCAT等网络协议，支持运动控制及分布式IO扩展； （5）支持四路光源控制，可以外触发； （6）全铝合金外壳设计，强度高，散热性能好，尺寸不大于210x90x195mm； （7）支持HDMI和DVI显示器，配套显示器不小于19寸，配套工业小尺寸键鼠； （8）输入电源DC 24V，最大功率240W； （9）配套通用软件平台： a）采用软硬件控制处理一体化集成设计，在一个通用软件平台中实现统一标准化的设备硬件控制、图像处理和数据统计应用方式。设备硬件控制包括相机应用控制、PLC应用控制、运动控制卡应用控制、光源应用控制、机器人应用控制等。 b）提供图形化编程和代码编程两种编程模式：图形化编程简单易用，采用拖拽式操作配置的方式实现参数的设置、数据的编辑、变最的引用和赋值、显示窗口布局显示、图像和ROI任意绑定显示、流程图定义任务流程，流程图模块包括顺序执行模块、判断模块、分支模块、循环模块、并行模块、工具组模块、流程块模块和定时器模块；代码编程支持基于VB.net、C#多种语言的编程和开发；包括提供SDK底层算法开发包、算法工具开发模块、功能插件开发模块、硬件资源开发模块、用户界面开发模块等。 c）提供分布式多服务器服务管理模块：支持软件平台、工具、资源、配置的版本在线网络备份、升级和校验管理；支持TCP/IP、串口、PLC控制等操作仿真。 d）软件平台包含至少包含常用图像处理、运动控制和外部通讯工具，提供API函数，支持二次开发。 e）软件平台2D相机的处理软件工具至少包含有无/正反检测、颜色/位置判断、定位、尺寸测量、ID识别、字符识别、缺陷检测等工具。 | 1套 |
| 19 | 智能视觉模块-视觉器件 | （1）配套160万像素彩色2D相机一台，分辨率不低于1440× 1080像素，采用全局快门CMOS芯片，芯片尺寸不小于1/3,帧率不低于60fps，自带GPIO，支持GigE VISION协议和GenlCam标准，支持POE供电，符合CE，FCC,UL,ROHS认证； （2）配套600万像素彩色2D相机两台，分辨率不低于3000×2000像素，采用滚动快门CMOS芯片，芯片尺寸不小于1/1.8,帧率不低于15fps，自带GPIO，支持GigE VISION协议和GenlCam标准，支持POE供电，符合CE，FCC,UL,ROHS认证； （3）提供600万像素定焦镜头三个，焦距8、12mm和25mm，光圈不小于F2.8，支持2/3英寸及以上相机成像芯片； （4）配套环形漫射光源一个，外径不小于100mm，内径不小于70mm。 | 1套 |
| 20 | 机器人仿真软件 | 1、机器人离线编程软件是一套独完整独立的机器人三维仿真编程环境系统。通过曲面曲线特征来计算机器人运动轨迹，保证轨迹的精度要求。 2、基于优秀 3D 内核技术开发，完全独立开发的软件，兼容第三方 CAM 软件功能。支持主流 CAM 软件刀路轨迹输入功能，完成比较复杂的 CNC 功能。 3、应用范围：搬运、码垛、喷漆、机械铣削加工、抛光、打磨、雕刻、激光 切割、点焊、弧焊；可以根据软件用户的特殊需求进行开发和改进，实现特殊用途。 4、提供两种工作模式：工具（TOOL）模式、零件（PART）模式，支持 6 关节、4 关节、Scara、Delta 等类型机器人，以及用户自定义运动机构，包含机器人运动学及速度规划算法功能。（投标环节提供一一对应的演示视频将给予加分） 5、生产过程仿真功能，验证项目的可行性。 6、支持主流的机器人，包括埃夫特（标准版）；ABB、KUKA、川崎、安川、 FANUC、Staubli、三菱等其他任意品牌机器人（专业版）；仿真输出对应的机器人代码，可直接用于生产加工。 7、对于复杂的模型可以通过 UG 的 CAM 模块生成刀位文件，导入离线编程系 统进行模拟仿真生成代码；支持 CAD 文件输入，文本轨迹生成等，可以完成绘图、平面文字书写或毛笔字书法等功能。 8、支持任意数量外部附加轴功能，设备间可以进行位置动态绑定。 9、支持图形化界面对机器人轨迹进行优化，对附加轴轨迹自动优化。 10、支持运动范围、速度和加速度限制检查。 11、离线编程输出程序可直接被机器人读取,并且导入现场机器人轨迹路径到仿真中。具有传送带、Buffer、传送链、AGV 等物流仿真功能，对工厂布局以及物流过程进行仿真，获取生产信息数据；具备人机工程分析模块，可以对项目施工人员进行仿真模拟。支持机器人是机器人示教器编程，用户可以在虚拟的 HMI 界面上对虚拟机器人进行编程操作。 12、支持用户自定义运动机构并提供二次开发接口，用户自己编写运动学算法。 13、软件采用多任务控制逻辑，因此在虚拟环境中用户可以实现同时对多台机器人，以及所有运动设备、输送设备的的运动仿真控制。 14、模型轻量化处理模块，可以将 STP 格式数模进行轻量化处理。 15、自动计算机器人运动范围及最大矩形空间。 16、焊接过程焊缝生成模拟，喷涂过程喷涂效果模拟。 17、支持与 PLC 在线通讯，实现自动化 PLC 程序的虚拟调试。 18、具备 CAD/CAM 功能模块，进行建模及机器人轨迹的快速计算模块。 | 1套 |
| 21 | 配套样品及配件 | （1）电子产品PCB电路板由异形芯片零件、PCB电路板和盖板组成，PCB电路板和盖板由螺丝紧固； （2）异形芯片零件，包括不同形状和不同颜色的正方形、长方形，用以代表不同类型的芯片； （3）四种不同颜色的PCB板（含RFID芯片）共8套； （4）与PCB匹配的盖板，尺寸不小于80mm×100mm，厚10mm，四角提供沉头螺丝固定孔，数量8套。 | 1套 |

- 2.工装器具技术规格

内六角扳手1套、活动扳手1把、螺丝刀1套、5米卷尺1个、斜口钳1把、Y型端子钳1把、裸端型端子钳1把、剥线钳1把、美工刀1把、万用表1个、PLC编程线1根、触摸屏编程线1根、程序拷贝U盘1个。

- 3.软件版本信息

（1）设备配套埃夫特ER_Factory V3.0离线编程仿真软件，内置与平台一致的三维模型，支持布局搭建、离线编程、工艺流程仿真，支持多品牌机器人。

（2）设备PLC采用西门子STEP7 MicroWIN SMART V2.7.7z编程软件。

（3）威纶通EasyBuilder Pro V6.08 HMI编程软件。

（4）埃夫特R2T1E4 V3.2.4.2机器人编程软件。

- 成绩评定

- （一）评分细则

评分细则如表4所示。

表4 评分细则

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块一 智能制造设备安装与调试 | 30% | 任务一 智能制造设备的机械装调 1.机械安装 （1）工作台布局搭建 （2）仓储单元安装 （3）涂胶单元机械安装 （4）码垛单元机械安装 （5）装配检测单元机械零部件安装 （6）快换工具安装 2.气路连接 （1）法兰、夹爪、快换、电磁阀、气缸的气路连接 （2）过滤器压力调节 （3）气缸节流阀调节 3.安装工艺 （1）整体气路绑扎工艺 （2）阀岛气管、机器人气管等绑扎工艺 （3）扎带修剪工艺 （4）正负压气管颜色区分 （5）整体电路绑扎工艺 4.手动调试 5.职业素养 | 12分 |
|  |  | 任务二 智能制造设备的电气装调 1.电气安装 （1）磁性开关、接近开关等安装 （2）信号端子处接线 （3）红绿指示灯、检测指示灯安装接线 2.外围信号连接 （1）工业机器人 I/O 信号板的接线 （2）视觉控制器的接线 （3）光栅的接线 3.安装工艺 4.手动调试 5.职业素养 | 8分 |
|  |  | 任务三 智能制造设备的建模仿真 1.智能制造设备布局搭建 2.智能制造设备功能仿真验证（涂胶、码垛、装配等） 3.职业素养 | 10分 |
| 模块二 智能制造设备的维护及维修 | 22% | 任务一 智能制造设备维修测试 1.智能制造设备维修 2.智能制造设备测试 3.工业机器人坐标系建立及测试 （1）零点标定 （2）工具坐标系标定 （3）工件坐标系标定 4.职业素养 | 6分 |
|  |  | 任务二 智能制造设备维护验证 1.力矩功能验证 2.视觉分拣功能验证 3.输送线跟踪功能验证 4.RFID功能验证 5.职业素养 | 16分 |
| 模块三 智能制造设备的程序编制与运行 | 48% | 任务一 产品的涂胶 1.产品涂胶 （1）涂胶工具使用 （2）涂胶轨迹要求 （3）HMI 和 PLC 编程设计定制功能 （4）定制选择涂胶工具、工艺过程的起始点、结束点、涂胶轨迹与涂胶组件沿水平、方向偏移要求、 涂胶轨迹要求等 2.工业机器人自动运行模式 3. 职业素养 | 8分 |
|  |  | 任务二 产品的码垛 1.产品码垛 （1）码垛夹爪工具使用 （2）码垛的形状要求 （3）HMI 和 PLC 编程设计定制功能 （4）定制选择码垛夹爪工具、工艺过程的起始点、结束点、物料码）垛位置要求（如偏离、缝隙等）、码垛的形状要求 2.工业机器人自动运行模式 3.职业素养 | 8分 |
|  |  | 任务三 产品零部件装配与仓储 1.智能制造设备的功能测试 （1）触摸屏对各检测 LED 灯、指示灯的测试 （2）触摸屏对升降气缸、推动气缸的测试 （3）吸盘工具使用 （4）零部件的拾取 （5）零部件的视觉检测 （6）零部件的分拣 （7）零部件的安装 （8）盖板的安装 2.智能制造设备的自动运行 （1）PLC程序编写与调试 （2）触摸屏程序编写与调试 （3）视觉检测程序编写与调试 （4）机器人程序编写与调试 （5）智能制造设备的自动运行流程 3.职业素养 | 24分 |
|  |  | 任务四 产品生产优化与安全 1.设备安全 （1）检测光栅报警编程 （2）急停报警编程 （3）其他形式报警编程及信息显示 2.生产优化 （1）生产效率数据采集与分析 （2）生产状态监控与优化 3.职业素养 | 8分 |

- （二）评分方式

1.裁判评分方法

（1）赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，设裁判长一名，全面负责赛项的裁判和管理工作。参赛选手根据赛项任务书的要求进行操作，需要裁判确认的内容必须举手经过裁判员的确认，否则不得分。

（2）赛项裁判组本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则，根据裁判的现场记录、参赛队选手的赛项任务书及评分标准，评定成绩。

（3）评分方法为过程评分，所有评分材料须由相应评分裁判、选手签字和裁判长确认。

（4）裁判的分组由裁判长负责。无相应执裁任务的裁判不得进入选手工位。选手按照裁判的指令展示评分项描述的功能。

2.成绩产生、审核及公布方法

（1）录入。由赛场工作人员将裁判长提交的赛项总成绩的最终结果统计保存。

（2）审核。由赛场工作人员对成绩数据审核后，将竞赛成绩导出打印，经裁判长、监督仲裁组和大赛执委会审核无误后签字。

（3）报送。由赛场工作人员将确认的赛项成绩信息扫描电子版保存。同时将裁判长、及监督仲裁组签字的纸质打印成绩单报送大赛执委会。

（4）公布。记分员将解密的各参赛队伍成绩汇总成比赛成绩，经裁判长、监督仲裁组长签字后，公布比赛结果。公布2小时无异议后，将赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统，经裁判长、监督仲裁组长系统导出成绩单上审核签字后，在闭赛式上宣布并颁发证书。

十二、赛场预案

1.竞赛现场配置专业电工维修人员，保障供电正常。

2.竞赛现场配置安全通道，当出现火情或其他灾害情况，工作人员应立即向保卫组汇报，保卫组接报后要火速到达现场并配合消防队员和公安干警，指挥人员疏散到安全区域并及时处置现场状况。

3.竞赛现场配置医务人员和常用药品，当出现人员受伤时做到及时救护。

4.发生突发事件时，全体人员必须服从命令、听众指挥，以大局为重，不得顶撞、拖延或临时逃脱。安全出口执勤人员，接到指令后立即打开出口门，疏导参赛人员有序撤离现场。

5.比赛期间发生意外事故，发现者应在第一时间报告赛项执委会，同时采取措施，避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并向赛区执委会报告。出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由赛区组委会决定。事后，赛区执委会向大赛执委会报告详细情况。

十三、申诉与仲裁

1.各参赛队对不符合赛项规程规定的设备、工具、材料、计算机软硬件、竞赛执裁、赛场管理及工作人员的不规范行为等，可向赛项监督仲裁组提出申诉。

2.申诉主体为参赛队领队。

3.申诉启动时，参赛队以该队领队亲笔签字同意的书面报告的形式递交赛项监督仲裁组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

4.提出申诉应在赛项比赛结束后 2 小时内提出。超过 2 小时不予受理。

5.监督仲裁组在接到申诉报告后的 2 小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

6.申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

十四、竞赛观摩

比赛过程中不安排现场观摩。

十五、竞赛直播

赛项承办校通过摄录像，记录竞赛全过程。赛项承办校仅在最后一场可以安排部分比赛过程现场视频直播。

十六、竞赛须知

- （一）参赛选手须知

1.严格遵守技能竞赛规则、技能竞赛纪律和安全操作规程，尊重裁判和赛场工作人员，自觉维护赛场秩序。

2.佩带参赛证件及穿着统一服装进入比赛场地，穿着具备绝缘标志的电工鞋（自备），并接受裁判的检查，服装上不得有学校标识。

3.进入赛场前须将手机等通讯工具交赛场相关人员妥善保管。参赛选手请勿携带与竞赛无关的电子设备、通讯设备及其他资料与用品进入比赛场地。

4.严格遵守赛事时间规定，准时抵达检录区，提供参赛队选手的身份证、学生证、参赛证，缺一不可，在开赛 15 分钟后不准入场，开赛后未经允许不得擅自离开赛场。

5.竞赛结束时间到，应立即停止一切竞赛内容操作，不得拖延。竞赛完成后按裁判要求迅速离开赛场，不得在赛场内滞留。

6.参赛选手须在确认竞赛内容和现场设备等无误后开始竞赛。在竞赛过程中，如有疑问、设备软件故障、身体不适等情况出现，参赛选手应举手示意。

7.在比赛过程中，参赛选手由于操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被终止比赛。

8.在竞赛期间，未经执委会的批准，参赛选手不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访。参赛选手不得将竞赛的相关信息私自公布。

- （二）工作人员须知

1.配合裁判完成竞赛过程相关工作，严格遵守竞赛规章制度，文明礼貌，认真做好服务工作。

2.所有工作人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件，着装整齐，赛场除现场工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

3.新闻媒体等进入赛场必须经过赛项组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。