表1-1 单选题

| 赛项名称 | 食品安全与质量检测 | 英语名称 |  | Food Safety and Quality Testing |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 |  | 归属产业 |  | 食品产业 |  |
| 赛项组别 |  |  |  |  |  |
| 中职组 |  | 高职组 |  |  |  |
| □学生组 教师组 □师生联队试点赛项 |  | 学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |  |  |  |
| 题目类型 |  | 单选题 多选题 是非题 |  |  |  |
| 题目内容 | 题目选项 |  | 题目答案 |  | 难度系数 |
| 根据《中华人民共和国食品安全法》，食品生产过程中存在食品安全隐患，未及时采取措施消除的，县级以上人民政府食品安全监督管理部门可以对食品生产企业的法定代表人或者主要负责人进行（ ）。 | A、通报批评 B、拘留 C、警告 D、责任约谈 |  |  |  |  |
| 食品企业通用卫生规范明确要求，生产用水必须符合（ ）的规定。 | A、GB 5749 B、GB 14881 C、GB 13271 D、GB 16330 |  |  |  |  |
| 不属于危害分析时考虑的因素是（ ）。 | A、原料的养殖、种植环境 B、食品的组成（配方） C、实验室的检测能力 D、加工工序的温度 |  |  |  |  |
| 国家建立( )，对存在或者可能存在食品安全隐患的状况进行风险分析和评估。 | A、食品安全风险监测和评估制度 B、食品安全监督制度 C、食品安全抽检制度 D、食品安全检查制度 |  |  |  |  |
| 食品生产经营人员（ ）应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。 | A、每半年 B、每年 C、每两年 D、每三年 |  |  |  |  |
| 食品检验报告应当加盖( )，并有检验人的签名或者盖章。 | A、公司公章 B、食品检验机构行政章 C、食品检验机构公章 D、监督机关行政章 |  |  |  |  |
| 食品生产经营者应当依照( )从事生产经营活动，建立健全食品安全管理制度，采取有效管理措施保证食品安全。 | A、企业食品安全管理制度 B、食品生产经营者要求 C、法律、法规和食品安全标准 D、食品安全地方政府负总责要求 |  |  |  |  |
| ( )有权举报食品生产经营中的违法行为，有权向有关部门了解食品安全信息，对食品安全监督管理工作提出意见和建议。 | A、任何组织或个人 B、只有食品生产经营者 C、仅消费者 D、只有食品企业从业人员 |  |  |  |  |
| 以下（ ）不属于HACCP计划的前提计划。 | A、培训与教育计划 B、员工健康体检计划 C、加工设备维修保养计划 D、HACCP体系的验证计划 |  |  |  |  |
| 两相溶剂萃取法的原理为（ ）。 | A、根据物质的熔点不同 B、根据物质的沸点不同 C、根据物质的类型不同 D、根据物质在两相溶剂中分配比不同 |  |  |  |  |
| 紫外-可见分光光度法定量分析时，透过样品池的入射光是（ ）。 | A、白光 B、单色光 C、激光 D、混合光 |  |  |  |  |
| 高效液相色谱法，相邻两峰分开程度用（ ）来衡量。 | A、拖尾因子 B、保留时间 C、峰面积 D、分离度 |  |  |  |  |
| 微生物的纯培养可用（ ）。 | A、平板倾注法 B、平板划线法 C、单个细胞技术 D、所有这些方法 |  |  |  |  |
| 以下属于鉴别培养基的是（ ）。 | A、营养琼脂 B、伊红美兰琼脂培养基 C、麦芽汁培养基 D、察氏培养基 |  |  |  |  |
| 使用油镜时在物镜和标本片之间滴加的可以是以下哪种物质（ ）。 | A、液体石蜡 B、二甲苯 C、香柏油 D、酒精 |  |  |  |  |
| （ ）是革兰氏染色操作成败的关键。 | A、涂片 B、媒染 C、脱色 D、复染 |  |  |  |  |
| 革兰氏染色时最好选择处于（ ）的微生物细胞进行染色。 | A、迟缓期 B、对数期 C、稳定期 D、衰亡期 |  |  |  |  |
| 伊红美蓝培养基常用来鉴别大肠杆菌，其原因是（ ）。 | A、大肠杆菌的代谢产物与伊红美蓝结合，使菌落呈深紫色，并有金属光泽 B、大肠杆菌能使培养基改变颜色 C、大肠杆菌在该培养基中形成特定的菌落形状 D、大肠杆菌能在该培养基中很好生活，其余微生物不能很好生活 |  |  |  |  |
| 测定菌落总数操作中，加入的平板计数琼脂的温度通常是（ ）左右。 | A、46℃ B、55℃ C、60℃ D、90℃ |  |  |  |  |
| 做细菌生化试验应注意的事项说法正确的是（ ）。 | A、待检菌可以不是纯种培养物 B、待检菌应是新鲜培养物 C、对观察反应的时间没有要求 D、挑取1个待检可疑菌落进行就可以了 |  |  |  |  |
| 下列何种物质不能在烘箱内烘干( )。 | A、Na2CO3 B、K2Cr2O7 C、苯甲酸 D、邻苯二甲酸氢钾 |  |  |  |  |
| 水分测定时，水分是否排除完全，可以根据（ ）来进行判定。 | A、经验 B、专家规定的时间 C、样品是否已达到恒重 D、烘干后样品的颜色 |  |  |  |  |
| 用马弗炉灰化样品时，下面操作不正确的是（ ）。 | A、用坩埚盛装样品 B、将坩埚与样品在电炉上小心炭化后放入 C、将坩埚与坩埚盖同时放入灰化 D、关闭电源后，开启炉门，降温至室温时取出。 |  |  |  |  |
| 用酸碱滴定法测定工业醋酸中的乙酸含量，应选择的指示剂是（ ）。 | A、酚酞 B、甲基橙 C、甲基红 D、甲基红-次甲基蓝 |  |  |  |  |
| 淀粉的测定，一般加稀酸水解成葡萄糖，用斐林试剂还原糖法测糖，再乘以（ ）。 | A、0.8 B、0.98 C、0.95 D、0.90 |  |  |  |  |
| 用乙醚抽取测定脂肪含量时，要求样品（ ）。 | A、经低温脱水干燥 B、尽量少含有蛋白质 C、颗粒较大以防被氧化 D、含有一定量水分 |  |  |  |  |
| 凯氏定氮法碱化蒸馏后，用（ ）作吸收液。 | A、NaOH溶液 B、硼酸溶液 C、萘氏试纸 D、蒸馏水 |  |  |  |  |
| 盐酸副玫瑰苯胺比色法测定食品中漂白剂，加氨基磺酸胺的作用是（ ）。 | A、消除干扰 B、氧化剂 C、提取剂 D、澄清剂 |  |  |  |  |
| 聚酰胺吸附法不能提取的色素是（ ）。 | A、赤藓红 B、柠檬黄 C、日落黄 D、苋菜红 |  |  |  |  |
| 新鲜苹果汁在空气中会由淡绿色变为棕黄色。若榨汁时加入维生素C，可有效防止这种现象发生。这是因为维生素C具有（ ）。 | A、氧化性 B、还原性 C、碱性 D、酸性 |  |  |  |  |

表2-1 多选题

| 赛项名称 | 食品安全与质量检测 | 英语名称 | Food Safety and Quality Testing |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 |  | 归属产业 | 食品产业 |  |
| 赛项组别 |  |  |  |  |
| 中职组 |  | 高职组 |  |  |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |  | 学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |  |  |
| 题目类型 |  | 单选题 多选题 是非题 |  |  |
| 题目内容 |  | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 根据《中华人民共和国食品安全法》，食品生产企业选择生产场所时，应（ ）。 |  | A、与供货商保持较近的距离 B、与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离 C、具有与生产的食品品种、数量相适应的食品原料处理场所 D、具有与生产的食品品种、数量相适应的食品加工、包装、贮存场所 |  |  |
| 根据《中华人民共和国食品安全法》，直接入口的食品应当使用（ ）的包装材料、餐具、饮具和容器。 |  | A、透明 B、无毒 C、有色 D、清洁 |  |  |
| 根据《中华人民共和国食品安全法》，禁止生产下列食品、食品添加剂、食品相关产品（ ）。 |  | A、用非食品原料生产的食品 B、超范围、超限量使用食品添加剂的食品 C、添加按照传统既是食品又是中药材的物质的食品 D、用回收食品作为原料生产的食品 |  |  |
| 用凯氏定氮法测定蛋白质，消化温度过高，易造成（ ）。 |  | A、消化率降低 B、硫酸铵的分解 C、泡沫溢出 D、氮损失 |  |  |
| 以下常用于化验室、医院、公共场所的消毒剂为（ ）。 |  | A、来苏尔 B、生石灰 C、紫外线 D、甲醛 |  |  |
| 下列属于四位有效数字的是( )。 |  | A、1.5000 B、0.1001 C、1.010 D、pH=10.68 |  |  |
| 属于溶剂提取法的有（ ）。 |  | A、蒸馏法 B、萃取法 C、浸提法 D、过滤法 |  |  |
| 关于高压气瓶存放及安全使用，正确的说法是（ ）。 |  | A、气瓶内气体不可用尽，以防倒灌 B、使用钢瓶中的气体时要用减压阀，各种气体的减压阀可通用 C、气瓶可以混用，没有影响 D、气瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源的地方，易燃气体气瓶与明火距离不小于10米 |  |  |
| 样品预处理主要经过（ ）几个过程。 |  | A、提取 B、排除干扰组分 C、浓缩 D、分离 |  |  |
| 酸度对显色反应影响很大，这是因为酸度的改变可能影响（ ）。 |  | A、反应产物的稳定性 B、被显色物的存在状态 C、反应产物的组成 D、显色剂的浓度和颜色 |  |  |

表3-1 是非题

| 赛项名称 | 食品安全与质量检测 | 英语名称 | Food Safety and Quality Testing |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 |  | 归属产业 | 食品产业 |  |
| 赛项组别 |  |  |  |  |
| 中职组 |  | 高职组 |  |  |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |  | 学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |  |  |
| 题目类型 |  | 单选题 多选题 是非题 |  |  |
| 题目内容 |  | 题目答案 |  | 难度系数 |
| 食品生产企业厂房和车间的内部设计和布局应满足食品卫生操作要求，避免食品生产中发生交叉污染。 |  |  |  |  |
| 食品安全国家标准由国务院卫生行政部门会同国务院食品安全监督管理部门制定、公布，国务院卫生行政部门提供国家标准编号。 |  |  |  |  |
| 因为实验需要，可以在实验室存放大量气体钢瓶。 |  |  |  |  |
| 保留样品未到保留期满，虽用户未曾提出异议，也不可以随意撤销。 |  |  |  |  |
| 微生物系统命名时一般要求属名在前，种名在后，但有时也可以颠倒。 |  |  |  |  |
| 在使用酒精灯时，当灯内的酒精少于1/3时也没有关系，当不用灯时，直接把灯帽盖上就可以了。 |  |  |  |  |
| 对于清洗干净的玻璃器材，为了避免微生物污染，应在清洗之后立即包扎，然后进行灭菌。 |  |  |  |  |
| 密度计测出的读数均需要校正。 |  |  |  |  |
| 苯甲酸和山梨酸均溶于水，而它们的盐则不易溶于水。 |  |  |  |  |
| 测定食品中汞、砷、铅等元素的含量最好采用干法灰化处理。 |  |  |  |  |