表1-4 单选题

| 赛项名称 | 食品安全与质量检测 | 英语名称 |  | Food Safety and Quality Testing |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 |  | 归属产业 |  | 食品产业 |  |
| 赛项组别 |  |  |  |  |  |
| 中职组 |  | 高职组 |  |  |  |
| □学生组 教师组 □师生联队试点赛项 |  | 学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |  |  |  |
| 题目类型 |  | 单选题 多选题 是非题 |  |  |  |
| 题目内容 | 题目选项 |  | 题目答案 |  | 难度系数 |
| 下列不属于GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》中规定的食品功能类别的是（ ）。 | A、漂白剂 B、食品强化剂 C、甜味剂 D、食品用香料 |  |  |  |  |
| 食品安全地方标准应当报（ ）备案。 | A、国务院卫生行政部门 B、国务院质量监督部门 C、国务院食品药品监督管理部门 D、农业农村部 |  |  |  |  |
| 食品生产经营者在一年内累计（ ）次因违反本法规定受到责令停产停业、吊销许可证以外处罚的，由食品安全监督管理部门责令停产停业，直至吊销许可证。 | A、1 B、2 C、3 D、4 |  |  |  |  |
| 下列（ ）不需要强制标示在预包装食品标签上。 | A、生产日期 B、净含量 C、企业logo D、食品名称 |  |  |  |  |
| 下列不属于食品安全追溯体系中需要记录并保存的是（ ）。 | A、进货查验信息 B、出厂检验信息 C、食品销售信息 D、人员调动信息 |  |  |  |  |
| 根据《中华人民共和国食品安全法》，食品生产企业应当建立食品安全（ ）制度，定期对食品安全状况进行检查评价。 | A、自查 B、风险 C、检验 D、防范 |  |  |  |  |
| 根据《中华人民共和国食品安全法》，国家鼓励食品生产企业符合良好生产规范要求，实施（ ），提高食品安全管理水平。 | A、食品安全自查 B、风险分级管理 C、危害分析与关键控制点体系 D、食品召回 |  |  |  |  |
| 以下配料中不需要在配料表中标示的是（ ）。 | A、风味发酵乳中的菌种 B、酿造酱油中添加的已转变为其他成分的小麦 C、可食用包装物 D、不在终产品中发挥功能作用的食品添加剂辅料 |  |  |  |  |
| 市场监督管理部门应在（ ）日内，完成对不合格食品的核查处置工作。 | A、80 B、90 C、100 D、95 |  |  |  |  |
| 原子荧光法测硒时，加入铁氰化钾的目的是（ ）。 | A、将 Se（VI）还原成 Se（IV） B、将 Se（IV）还原成 Se（VI） C、消除共存 Se（VI）的干扰 D、消除共存元素的干扰 |  |  |  |  |
| 下列是影响内标法定量的化学因素（ ）。 | A、内标物和样品组分之间发生反应 B、进液量改变太大 C、检测器非线性 D、载气流速不稳定 |  |  |  |  |
| 在气相色谱分析的下列因素中，对色谱分离效率影响最大的是（ ）。 | A、柱温 B、载气的种类 C、柱压 D、固定液膜厚度 |  |  |  |  |
| 建立微生物分离、培养、接种、染色等技术的著名科学家为（ ）。 | A、詹纳尔 B、列文虎克 C、柯赫 D、巴斯德 |  |  |  |  |
| 细菌荚膜的主要功能是（ ）。 | A、耐热 B、阻止抗生素渗透 C、抗氧化 D、抗吞噬 |  |  |  |  |
| 细菌的群体繁殖过程可分为四期，其中细菌体积增大，代谢活跃，但细胞分裂缓慢，此阶段称（ ）。 | A、迟缓期 B、对数生长期 C、稳定期 D、衰亡期 |  |  |  |  |
| 高浓度的氢离子，可引起菌体表面（ ）水解，并破坏酶类活性。 | A、蛋白质 B、碳水化合物 C、脂多糖 D、脂蛋白 |  |  |  |  |
| 下列各种微生物接种方法，用途不恰当的是（ ）。 | A、点植法，常用于霉菌的接种 B、划线法，菌种的筛选分离 C、穿刺法，动力试验 D、倾注法，菌种的复壮 |  |  |  |  |
| 高压蒸汽灭菌锅属于快开门式压力容器，当发生压力超出安全范围时，通过（ ）泄压。 | A、压力阀 B、安全阀 C、水位阀 D、温度计 |  |  |  |  |
| 琼脂在培养基中的作用是（ ）。 | A、碳源 B、氮源 C、凝固剂 D、生长调节剂 |  |  |  |  |
| ELISA测定金黄色葡萄球菌肠毒素时，测定酶标仪微孔溶液的吸光度所用波长是（ ）。 | A、450nm B、480nm C、540nm D、560nm |  |  |  |  |
| 下列不是金黄色葡萄球菌在Baird-Parker平板上特征的是（ ）。 | A、呈圆形，表面光滑、凸起、湿润 B、菌落直径为2-3mm C、颜色金黄色（有时白色） D、接种针接触时有黏稠感 |  |  |  |  |
| 水分测定时恒重是要求前后两次质量之差不超过（ ）。灰分测定时恒重是指前后两次质量之差不超过（ ）。 | A、2mg，0.5mg B、0.2mg，5mg C、0.5mg，2mg D、5mg，0.2mg |  |  |  |  |
| 如果有化学品进入眼睛，应立即（ ）。 | A、滴氯霉素眼药水 B、用大量清水冲洗眼睛 C、用干净手帕擦拭 D、不处理 |  |  |  |  |
| 滴定分析时，常采用（ ）表示溶液的浓度。 | A、百分比浓度 B、质量浓度 C、物质的量浓度 D、质量体积比 |  |  |  |  |
| 在食品卫生标准中，生物毒性较显著的重金属指标是（ ）。 | A、金、银、铜 B、铜、钼、锌 C、镉、铬、汞 D、砷、铅、铜 |  |  |  |  |
| 一化学试剂瓶的标签为绿色，其英文字母的缩写为（ ）。 | A、G.R. B、A.R. C、C.P. D、L.P. |  |  |  |  |
| 下列不属于食品防腐剂的是( )。 | A、苯甲酸 B、海藻酸钠 C、山梨酸 D、山梨酸钾 |  |  |  |  |
| 按照GB5009.28-2016对食品中的防腐剂进行测定，应选用下列（ ）组装置。 | A、回流 B、蒸馏 C、分馏 D、萃取 |  |  |  |  |
| 如果样品比较复杂，相邻两峰间距离太近或操作条件不易控制，要准确测定保留值有一定困难时，可选择以下方法( )。 | A、利用相对保留值定性 B、加入已知物增加峰高的办法定性 C、利用文献保留值数据定性 D、与化学方法配合进行定性 |  |  |  |  |
| 在水果农残检测的均质过程中，需要准备与盛装样品的离心管 配套的空离心管的作用是( )。 | A、装多余的样品 B、装乙腈，用于清洗均质机 C、装废液 D、用于盛放移液管 |  |  |  |  |

表2-4 多选题

| 赛项名称 | 食品安全与质量检测 | 英语名称 |  | Food Safety and Quality Testing |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 |  | 归属产业 |  | 食品产业 |  |
| 赛项组别 |  |  |  |  |  |
| 中职组 |  | 高职组 |  |  |  |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |  | 学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |  |  |  |
| 题目类型 |  | 单选题 多选题 是非题 |  |  |  |
| 题目内容 |  | 题目选项 | 题目答案 |  | 难度系数 |
| 在中华人民共和国境内从事（ ）活动，应当遵守《中华人民共和国食品安全法》。 |  | A、食品生产和加工 B、食品添加剂的生产 C、食品的贮存和运输 D、食品生产企业使用食品添加剂、食品相关产品 |  |  |  |
| 关于食品安全管理人员的说法，以下表述正确的是（ ）。 |  | A、可为专职或者兼职 B、应加强培训和考试 C、被吊销许可证的食品生产企业直接责任人员，自处罚决定做出之日起五年内不得担任食品安全管理人员 D、因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的人员，自处罚决定做出之日起五年后可担任食品安全管理人员 |  |  |  |
| 以下属于强制性标准的是（ ）。 |  | A、GB 19301-2010《食品安全国家标准 生乳》 B、DBS51/ 008-2019《食品安全地方标准 花椒油》 C、DB44/T 2211-2019《白毛茶加工技术规程》 D、HJ 1084-2020《排污单位自行监测技术指南 食品制造》 |  |  |  |
| 下列关于原子吸收分光光度计说法正确的是（ ）。 |  | A、原子吸收分光光度计的光源主要是空心阴极灯 B、雾化器的作用是使试液雾化 C、测定时，火焰的温度越高有利于测定 D、火焰原子化法检测重现性通常高于石墨法 |  |  |  |
| 细菌的特殊结构包括（ ）。 |  | A、细胞壁 B、荚膜 C、细胞膜 D、鞭毛 |  |  |  |
| 物理消毒灭菌法包括（ ）。 |  | A、干热灭菌 B、湿热灭菌 C、紫外杀菌 D、酒精消毒 |  |  |  |
| 脂类测定最常用的提取剂有（ ）。 |  | A、乙醚 B、石油醚 C、苯 D、二甲苯 |  |  |  |
| 下列选项正确的是（ ）。 |  | A、固定液是气相色谱法的固定相 B、N2是气相色谱流动相 C、气相色谱法主要用来分离沸点低，热稳定性好的物质D、气相色谱法是一个分离效能高，分析速度快的分析方法 |  |  |  |
| 以下哪些属于质量分析器（ ）。 |  | A、四级杆 B、双聚焦 C、离子漂移管 D、大气压电离源 |  |  |  |
| 在用电感耦合等离子体质谱法检测奶粉中总砷含量中，试样可以用（ ）方法进行消解。 |  | A、微波消解法 B、高压密闭消解法 C、碱消解法 D、超声消解法 |  |  |  |

表3-4 是非题

| 赛项名称 | 食品安全与质量检测 | 英语名称 | Food Safety and Quality Testing |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 |  | 归属产业 | 食品产业 |  |
| 赛项组别 |  |  |  |  |
| 中职组 |  | 高职组 |  |  |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |  | 学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |  |  |
| 题目类型 |  | 单选题 多选题 是非题 |  |  |
| 题目内容 |  | 题目答案 |  | 难度系数 |
| 销售预包装食品，应获得食品经营许可证。 |  |  |  |  |
| 食品的贮存和运输需要遵守《食品安全法》的规定。 |  |  |  |  |
| 若该农药已经禁止使用，则食品中不得检出该农药的残留物。 |  |  |  |  |
| 最常用的去除基质效应的方法是，通过已知分析物浓度的标准样品，同时尽可能保持样品中基质不变，建立一个校正曲线。 |  |  |  |  |
| 气相色谱进样口温度要低于检测器温度。 |  |  |  |  |
| 实验室应建立相关的安全管理制度，对涉及到的安全事项作出规定，没有用到剧毒危险化学品的实验室，不需要建立应急预案。 |  |  |  |  |
| 检验结果报告后，剩余样品或同批样品不进行微生物项目的复检。 |  |  |  |  |
| 无菌是指环境中绝对没有生命活动的微生物的营养细胞及其芽胞或孢子。 |  |  |  |  |
| 酒精消毒浓度越高越好。 |  |  |  |  |
| 酸式滴定管安装时，凡士林应分别涂在玻璃活塞的大头和活塞槽小头。 |  |  |  |  |