第十六届山东省职业院校技能大赛高职组“食品安全与质量检测”竞赛

食品微生物检验技能考核

任务1 菌落总数测定（样品5） 现场操作规程及要求

赛位号：

【注意事项】：

1．考虑竞赛的时间要求以及公平公正的大赛原则，本项目操作规程在参照国家标准GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》的基础上略有改动。

2．大赛提供的所有玻璃器材均是经过严格灭菌的，达到无菌要求。竞赛由组委会统一准备质控样品，每位选手独立一份质控样，能够保证检测结果准确度的可评价性。

3．选手提前10分钟进场。选手入场后可检视仪器设备，如有问题可提出更换；比赛正式开始后不再处理任何仪器设备问题，一切后果选手自负。

4．比赛过程中请做好相应的安全防护措施，并进行设备使用登记。

6．比赛时间：50分钟，每超时2分钟扣1分，超时10分钟停止操作。

质控样（模拟食品）菌落总数测定

由组委会统一准备样品，在参照GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》基础上略有改动，完成质控样（模拟食品）中菌落总数的测定。

1．准备工作

根据微生物检验工作相关要求，利用比赛现场提供仪器和材料等，独立完成各项准备工作及正确标识。

2．样品稀释

按现场提供的质控样作业指导书进行处理，制成待测样品原液。用10毫升改良吸管吸取原液25毫升至盛有225毫升的灭菌生理盐水中，制成10-1样品匀液。用1毫升的改良吸管吸取1毫升10-1匀液至9毫升生理盐水试管中制成10-2样品匀液，依次稀释至10-3、10-4等。同时选择3个适宜稀释度分别吸取1毫升样品匀液至两个无菌培养皿中。用9毫升的生理盐水试管作为空白使用。

3. 倾注培养基

每个培养皿倾注约15-20毫升的培养基，待凝固后，倒置放入培养袋。在培养袋上写上批次号和工位号及相关记录。经裁判确认后，培养袋放在超净工作台上即可。

（4）培养

每一批次结束后由志愿者统一放入培养箱中培养，36℃±1℃培养24±1小时左右，即置冰箱保存备用。

第十六届山东省职业院校技能大赛高职组“食品安全与质量检测”竞赛

食品微生物检验技能考核

任务2 细菌染色鉴别（样品5） 现场操作规程及要求

赛位号：

注意事项：

1．大赛统一提供标准菌株供选手染色镜检使作，注意每位选手限做1片，镜检结果需举手示意裁判确认。

2．选手提前10分钟进场。选手入场后可检视仪器设备，如有问题可提出更换；比赛正式开始后不再处理任何仪器设备问题，一切后果选手自负。

3．比赛过程中请做好相应的安全防护措施，并进行设备使用登记。

4．比赛时间：30分钟，每超时2分钟扣1分，超时10分钟停止操作。

细菌染色鉴别

正确挑取给定菌株典型菌落进行革兰氏染色、镜检（限做1片），并对菌株形态进行判断。

- 制片

取菌种培养物常规涂片、干燥、固定。

2. 革兰氏染色

依次用结晶紫初染、碘液媒染、酒精脱色、番红复染。

革兰氏染色溶液A——结晶紫染色液

革兰氏染色溶液B——革兰氏碘液

革兰氏染色溶液C——95%乙醇

革兰氏染色溶液D——番红复染液

3. 镜检

依次使用低倍镜，高倍镜和油镜进行观察，油镜镜检结果需举手示意裁判。 载玻片需写上批次号和工位号，无需清理，放置桌面即可。完成相应整理工作。

按照规定要求找到视野，油镜下镜检结果需举手示意裁判。载玻片需写上批次号和工位号，无需清理，放置桌面即可。

4. 完成菌株形态鉴别报告

第十六届山东省职业院校技能大赛高职组“食品安全与质量检测”竞赛

食品微生物检验技能考核

任务3 菌落总数测定（样品5）  结果报告

赛位号：

注意事项：

1．本环节一共包括2个子任务，子任务1为选手前一天做的菌落总数测定培养后平板菌落计数及报告；子任务2为完成给定情景样品的菌落总数测定结果记录填写、计算、报告以及判定。

2．子任务1选手完成计数后需举手示意裁判，确认后计数结果才有效。

3．比赛过程中请做好相应的安全防护措施。

4．比赛时间：40分钟，时间到即停止操作。

子任务1：完成选手前一天菌落总数测定培养后平板菌落计数及相关计算，按要求如实填写相关记录表格和检测报告。

子任务2：已知某批次鲜牛奶（巴氏杀菌乳，样品编号20230008）检样菌落总数测定数据及产品微生物限量要求（书面统一提供），分别完成该样品菌落总数测定结果记录填写、计算、报告以及单项判定。

第十六届山东省职业院校技能大赛高职组“食品安全与质量检测”竞赛

食品微生物检验技能考核

任务4 微生物致病菌检验（虚拟仿真）（样品5） 操作规程

赛位号：

【注意事项】

1.	请按照顺序完成操作，操作结束之前，请勿退出软件，一旦退出，后果自负。

2.	电脑或软件出现异常，请及时报告现场裁判。

3.	操作完成后，系统自动打分。在报告第一页空白处签署“赛位号，我已确认”字样。选手在赛位上安静等待至比赛结束，现场裁判宣布比赛结束前不得离场。

4.	比赛时间60分钟，到时立刻停止，否则视为作弊。

微生物致病菌检验（虚拟仿真）

利用信息化技术手段，依据GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》；SN/T 1870-2016《出口食品中食源性致病菌检测方法 实时荧光PCR法》完成沙门氏菌的检测，包括预增菌、增菌、分离培养、生化试验、血清学鉴定和分子生物学检验等。

一、实验室安全排查及规范操作

1. 生物安全实验室的防护要求

2. 生物实验室隐患查找、意外情况的紧急处理等

二、沙门氏菌检验

1、预增菌

2、增菌

3、分离

4、生化试验

5、血清学鉴定

三、实时荧光法检验沙门氏菌

1、模板DNA的制备

2、DNA浓度和纯度的测定

3、实时荧光PCR仪检测